Tiết 40

Ngày soạn: :

Ngày giảng:                                            MÁY  BIẾN  THẾ

I/ MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức kỹ năng)

1.Kiến thức: - Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp

- Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.

2. Kĩ năng: Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức

3.Thái độ:     - Rèn tính trung thực,tỉ mỉ, thận trọng khi đo và báo cáo kết quả thu được.

- Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

- Máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao?

- Nếu ta cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp thì liệu bóng đèn mắc ở cuộn thứ cấp có sáng lên không? Tại sao?

- Khi nào thì máy có tác dụng làm tăng, giảm hiệu điện thế?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; làm thí nghiệm, quan sát, báo cáo KQ

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu.

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm) Một máy biến thế nhá, cuộn sơ cấp có 750 vòng và cuộn thức cấp có 1500 vòng; nguồn điện xoay chiều ( 0 -12V); 1 vôn kế xoay chiều.

2. Học sinh: Chuẩn bị phiếu học tập kẻ một bảng ghi kết quả đo U; SGK; vở BT.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Khi truyền tải điện năng đi xa thì có biện pháp nào làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện? - Biện pháp nào tối ưu nhất? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Cho HS xem tranh vẽ một số trạm biến thế; xem thí nghiệm ảo mô pháng sự vận chuyển ĐN trên đường dây tải điện.

- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Có thể dựng một trong các cách: - Đặt vấn đề như trong SGK. - Cho HS xem tranh vẽ một số trạm biến thế và đặt câu hỏi. -Vậy máy biến thế có cấu tạo như tn? | Mong đợi ở học sinh: - Phát hiện vấn đề phải tăng U để giảm hao phí khi truyền tải, nhưng lại phải giảm U ở nơi tiêu dùng. - Phát hiện ra vấn đề cần phải có 1 loại máy làm tăng U và giảm HĐT. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cấu tạo của máy biến thế.

- Mục đích: nắm được các bộ phận chính của máy biến thế.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Số vòng dây của 2 cuộn dây có bằng nhau không? - Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao | I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. Làm việc cá nhân: Đọc sgk, xem hình 37.1( sgk) Nêu cấu tạo 1. Cấu tạo.*Gồm: Hai cuộn dây có số vòng khác nhau đặt cách điện với nhau. Một lõi sắt có pha silíc chung cho cả 2 cuộn dây |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế theo 2 giai đoạn.

- Mục đích: Giải thích được sự hoạt động của máy biến thế dùng để tăng, giảm HĐT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Nếu ta cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp thì liệu bóng đèn mắc ở cuộn thứ cấp có sáng lên không? Tại sao? Yêu cầu các nhóm làm TN kiểm tra, quan sát, trả lời C2. Yêu cầu HS rút ra kết luận về nguyên tắc hoạt động của máy biến thế. ĐVĐ: “ Giữa U1 ở cuộn sơ cấp, U2 ở cuộn thứ cấp và số vòng dây n1 và n2 có mối quan hệ nào?” | 2. Nguyên tắc hoạt động. Trả lời câu hỏi C1;2 C1: Khi có U xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn sơ cấpBóng đèn sángCó xuất hiện I cuộn thứ cấp C2: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một U xoay chiều thì từ trường của cuộn dây biến thiên. Lõi sắt có nhiễm từ. Từ trường của lõi sắt đó biến đổi => cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện xoay chiều. 3. Kết luận. Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xúât hiện 1 hiệu điện thế xoay chiều |

Hoạt động 3.4: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế.

- Mục đích:  Nắm được Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: thực nghiệm, quan sát; HS làm việc nhóm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS biểu diễn TN trường hợp n2 > n1( tăng thế). -Lấy n2 = 1500vòng, n2=750vòng. - Khi U1 = 3V, xác định U2? - Khi U2 =2,5V, xác định U2? - Ghi các số liệu vào bảng 1 từ đó rút ra kết luận về mối liên hệ. Nêu câu hỏi: Bây giờ ta dùng cuộn 1500 vòng làm cuộn sơ cấp thì U thu được ở cuộn thứ cấp 750 vòng sẽ tăng lên hay giảm đi? Công thức thu được còn đúng k? Biểu diễn TN, cho HS quan sát => yêu cầu rút KL. | III. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. 1. Quan sát. Làm TN, quan sát và ghi kết quả vào bảng 1. Lập công thức liên hệ giữa U1, U2 và n1, n2. Phát biểu về mối liên hệ đó. 2. Kết luận. C3: Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn. - Khi U1 > U2 ( Máy hạ thế) - Khi U2> U1 ( Máy tăng thế) Trả lời câu hỏi GV. Dự đoán. Quan sát GV làm TN kiểm tra dự đoán.Từ đó rút ra kết luận chung: Khi nào thì máy có tác dụng làm tăng, giảm U? |

Hoạt động 3.5: Tìm hiểu cách lắp đặt hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện.                                                   - Mục đích: Hiểu được cách bố trí lắp đặt 2 máy biến thế ở đầu và cuối đường dây tải điện.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Quan sát tranh vẽ SGK; Cho xem thí nghiệm ảo mô phỏng sự vận chuyển ĐN trên đường dây tải điện.

- Phương tiện: Máy chiếu , SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Chỉ ra nơi cần đặt máy tăng thế, nơi đặt máy hạ thế? -Vậy phải làm như thế nào để vừa giảm được hao phí vừa đảm bảo phù hợp với dụng cụ tiêu thụ điện? | III. Lắp đặt máy biến thế ở 2 đầu đường dây tải điện.  Quan sát hình 37.2 tìm hiểu cách lắp đặt biến thế ở hai đầu đường dây tải điện. Trả lời câu hỏi của GV: Ở hai đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế, ở nơi tiêu thu đặt máy hạ thế |

Hoạt động 3.6: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Vì sao khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một HĐT xoay chiều, thì ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều? -U ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế liên hệ với số vòng dây mỗi cuộn ntn? | IV. Vận dụng. Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học Làm việc cá nhân, trả lời C4 C4: - Cuộn 6V có 109 vòng. - Cuộn 3V có 54 vòng |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên yêu cầu học sinh: Học phần ghi nhớ; Làm BT của bài 37.1=> 37.6 (SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/102).Chuẩn bị bài 39. |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tiết 41

TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC.

I. MỤC TIÊU: ( Dành cho người học)

1. Kiến thức: Tự kiểm tra và đỏnh giá mức độ thu nhận kiến thức ở chương điện từ học theo 2 chủ đề: Chủ đề 1: Từ trường;  Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức được để giải thích và giải các bài tập; rèn kỹ năng.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

- Liệt kê các bài đó học trong chương 2 và cho biết những kiến thức đó học trong chương được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

- Nêu đặc điểm và tính chất từ của NC vĩnh cửu? Nam châm điện có ưu thế gì hơn Nam châm vĩnh cửu?

- Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm cách nào để nhận biết từ trường? Người ta biểu diễn từ trường bằng cách nào? Thí nghiện nào chứng tỏ dòng điện sinh ra từ trường?

- Trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Có những cách nào để tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín? So sánh cấu tạo và nguyên tắc HĐ của động cơ điện và máy phát điện?

- Máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao? Khi nào thì máy biến thế có tác dụng làm tăng, giảm hiệu điện thế?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS tự kiểm tra KT bằng cách trả lời các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu .

- Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN .

2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra ( bài tổng kết).

- Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu của bài ôn tập. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề . Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở..

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Liệt kê các bài đó học trong chương 2 và cho biết những kiến thức đó học trong chương được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào? Những kiến thức cơ bản cần nắm trong mỗi chủ đề. | Mong đợi ở học sinh: Hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.

- Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề.

- Thời gian: 13 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi gợi ý, hệ thống KT trên bản đồ tư duy. - Nêu đặc điểm và tính chất từ của NC vĩnh cửu? -Cấu tạo và HĐ của NC điện? Nó có ưu thế gì hơn Nam châm vĩnh cửu? - Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm cách nào để nhận biết từ trường? - Nêu cấu tạo của động cơ điện một chiều. Động cơ đó hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? -Trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Có những cách nào để tạo ra dòng điện xoay chiều ? - Nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều và chỉ rõ sự giống và khác nhau của 2 loại máy phát điện đó? | I. Tự kiểm tra Làm việc cá nhân: - Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. - Đỏnh giá, nhận xét câu trả lời của bạn. - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản trong chủ đề 1 của chương 2 *Chủ đề I: Từ trường. a) Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện b)Từ trường, từ phổ, đường sức từ. c) Lực từ. Động cơ điện *Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ. a) Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng b) Máy phát điện. Sơ lược về dũng điện xoay chiều c) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa |

Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.

- Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Chiếu lên màn hình số bài tập TN soạn trên phần mềm Hotpotatoes.  Yêu cầu HS làm 3 bài tập: *Bài 1 (Câu 11/sgk-106) *Bài 2 (Câu 12/sgk-106) - Tại sao không dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế? *Bài 3 (Câu 13/sgk-106) - Khi nào trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng? - Khi khung dây quay theo trục nào thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng? Giải bài 3 khung dây quang theo trục PQ nằm ngang thì số đường sức từ xuyên qua S của khung dây không đổi, nên trong khung không có I cảm ứng. | II. Vận dụng. 1. Bài tập trắc nghiệm: Hoạt động cá nhân: Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính. 2. Bài tập tự luận: Hoạt động nhóm: Hoàn thành câu 11,12,13 (SGK) Bài 1. Để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây. - Trên cùng đường dây tải điện nếu dùng máy biến thế tăng U lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt giảm đi 1002 lần (10 000lần) - Vì =>U2 = => Bài 2. Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên. Vì thế trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng. |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên yêu cầu học sinh: +Xem lại các kiến thức chương 2 (bài ôn tập). Xem lại các bài tập đã làm. + Chuẩn bị bài sau: “ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng”. |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 42

Ngày soạn:                                  CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Ngày giảng:                                 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I/ MỤC TIÊU.    ( Dành cho người học)

1. Kiến thức: - Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.

- Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

2. Kĩ năng: - Biết nghiên cứu một hiện tượng khúc xạ ánh sáng bằng thí nghiệm.

- Biết tìm ra quy luật một hiện tượng.

3. Thái độ:   Rèn tính trung thực,tỉ mỉ, thận trọng khi làm TN và báo cáo kết quả thu được.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Ánh sáng truyền trong không khí; trong nước đã tuân theo định luật nào?

- Hiện tượng ánh sáng truyền từ không khí sáng nước,  từ nước sang không khí thì hiện tượng xảy ra như thế nào? có tuân theo định luật truyền thằng của ánh sáng không?

- Hiện tượng khúc xạ AS là gì?

- Hãy phân biệt hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ của ánh sáng?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Làm TN nêu được sự truyền ánh sáng qua 2 môi trường.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu; 1 bình thuỷ tinh(hoặc nhựa trong) ; 1 đèn lade.

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + Một  miếng gỗ phẳng, mềm ; 3 đinh ghim.

+ Một bình thuỷ tinh(hoặc nhựa trong); một bình nước sạch; 1 ca múc nước;

2. Học sinh: - Chuẩn bị phiếu học tập(kẻ một bảng ghi kết quả TN).

- Một bát, 1 chiếc đũa (làm TN)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| Hoạt động 3. Giảng bài mới (Thời gian: 35 phút) TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Định luật truyền thẳng của ánh sáng được phát biểu như thế nào? - Có thể nhận biết được đường truyền của tia sáng bằng những cách nào? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn. |

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; thực nghiệm; quan sát.

- Phương tiện: Vật thật: một cái bát; 1 chiếc đũa, nước.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS làm TN như hình 40.1(sgk/108).  Nêu câu hỏi: “Tại sao đũa lại bị gẫy ở trong nước”? | HS làm TN; Nêu hiện tượng: -Khi chưa đổ nước không nhìn thấy đầu dưới đũa. -Khi đổ nước vào bát ta có nhìn thấy đầu dưới của đũa và thấy đũa hình như bị gẫy ở trong nước. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng.

- Mục đích:  HS nhận biết được đường đi của tia sáng qua 2 môi trường trong suốt. Hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS thực hiện mục 1 phần I sgk. Nêu câu hỏi: + Ánh sáng truyền trong không khí, trong nước tuân theo định luật nào? + Hiện tượng AS truyền từ không khí sáng nước có tuân theo định luật truyền thằng của ánh sáng không? Hiện tượng khúc xạ AS là gì? Yêu cầu HS tự đọc mục 3 phần I trong sgk Tiến hành TN như hình 40.2 (sgk). Nêu câu hỏi: + Tia sáng truyền Kk sang nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? So sánh góc tới và góc khúc xạ? ĐVĐ “Nếu chiếu tia sáng từ nước sang không khí thì hiện tượng xảy ra như thế nào?” | I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 1, Quan sát (hình 40.2) Từng HS quan sát hình 40.2 và nhận xét được: Đường truyền của tia sáng từ S tới I là đường thẳng.Đường truyền ánh sáng từ I đến K là đường thẳng. Từ S đến mặt phân cách gãy khúc tại I.  Nêu được KL về hiện tượng khhúc xạ ánh sáng. 2, Kết luận: (sgk) Tìm hiểu một vài khái niệm 3, Một vài khái niệm: 4, Thí nghiệm (hình 40.2) Quan sát TN do GV làm và trả lời câu C1, C2.  Từng HS rút KL: “Góc khúc xạ thay đổi theo góc tới và luôn nhá hơn góc tới”. 5, Kết luận: Tia sáng truyền từ không khí sang nước thì : + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + Góc khúc xạ nhá hơn góc tới. |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí.

- Mục đích:  HS CM được góc khúc xạ lớn hơn góc tới khi truyền từ nước sang không khí.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu các nhóm trao đổi tìm câu trả lời cho C4.  GV nêu phương án 2: để nguồn sáng ở ngoài, chiếu ánh sáng qua đỏy bình, qua nước rồi qua không khí.  Yêu cầu HS làm TN với 3 bước đã hướng dẫn sgk/ 109. +Bước 1: Cắm 2 đinh ghim A và B....... +Bước 2: Tìm vị trí đặt mắt để nhìn thấy đinh ghim B che khuất đinh ghim A trong nước....... +Bước 3: Nhấc miếng gỗ ra khái nước, dùng bút dạ kẻ đường nối vị trí 3 đinh ghim. Tổ chức lớp thảo luận để hoàn thành C5, C6. + Mắt có nhìn thấy đinh ghim A, B, C không? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? + Giữ nguyên vị trí đặt mắt. Nếu bá đinh ghim B, C ra thì có thấy đinh ghim A không? Tại sao? + Nhấc gỗ ra khái nước, dùng bút kẻ nối 3 vị trí 3 đinh ghim, quan sát rồi hoàn thành C5, C6. + Hãy chỉ điểm tới, tia khúc xạ, góc tới , góc khúc xạ trên TN. + Dùng thước đo góc để đo góc tới, góc khúc xạ rồi nhận xét về độ lớn của hai góc đó. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? So sánh độ lớn góc khúc xạ với góc tới”. | II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1, Dự đoán: Từng HS thực hiện C4. Hình 40.3 r S N' N K I i' R' i Nêu dự đoán tia sáng truyền từ nược sang không khí; Thảo luận phương án TN 2, Thí nghiệm kiểm tra: Hoạt động nhóm: + Bố trí TN như hình 40.3 theo 3 bước như hướng dẫn (sgk). Nêu kq đo được. +Thảo luận lớp, hoàn thành C5; C6. C5: Mắt chỉ nhìn thấy A khi ánh sáng từ A phát ra truyền đến mắt. Khi mắt chỉ nhìn thấy B mà không thấy A có nghĩa là ánh sáng từ phát ra đã bị B che khuất. + Khi mắt nhìn thấy C mà không thấy A, B có nghĩa là ánh sáng từ A, B phát ra đã bị B che khuất. + Bỏ C,B ra ta nhìn thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã truyền qua nước và không khí đến mắt. Vậy đường nối ba vị trí A, B, C biểu diện đường truyền của tia sáng từ A ở trong nước tới mặt phân cách giữa nước và k.khớ rồi đến mắt. C6: Đường truyền tia sáng từ nước sang không khí bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí. B là điểm tới, AB là tia tới, BC là tia khúc xạ. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới Từng HS rút KL, ghi vở 3, Kết luận: * Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì : + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Dùng máy chiếu mô phỏng TN ảo về hiện tượng phản xạ, hiện tượng khúc xạ. Yêu cầu HS vận dụng hoàn thành C7, C8. Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học: 1,Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? 2,Phân biệt sự khác nhau giữa ánh sáng đi từ môi trường không khí sang nước và ánh sáng đi từ môi trường nước sang không khí.  GVgiao bài cho HS. | III. Vận dụng. Từng HS quan sát TN ảo và hoàn thành câu hỏi C7, C8. C7: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Tia sáng gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ. Góc phản xạ bằng góc tới. + Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gẫy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi và môi trường trong suốt thứ 2. Góc khúc xạ không bằng góc tới. C8: + Khi chưa đổ nước vào bát thì trong không khí ánh sáng chỉ đi theo đường thẳng nên không nhìn thấy A. + Khi đổ nước vào bát thì không có tia sáng đi theo đường thẳng từ A đến mắt mà tia sáng AI tới mặt nước bị khúc xạ đi tới mắt nên ta nhìn thấy A. Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 40(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/110) - Chuẩn bị bài 42(sgk/113). | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 43

Ngày soạn:                                 THẤU KÍNH HỘI TỤ

Ngày giảng:

I. MỤC TIÊU. (Dành cho người học)

1.Kiến thức: -Nhận biết được thấu kính hội tụ.

- Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.

- Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

2. Kĩ năng:  - Xác định được thấu kính hội tụ qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này

- Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.

- Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

-Thấu kính hội tụ là gì? Chúng ta có thể chế tạo thấu kính hội tụ được không?

-Tiêu điểm của TK là gì? Mỗi TK có mấy tiêu điểm? Vị trí của chúng có đặc điểm gì?

-Tia sáng tới // với trục chính và tia tới đi qua tiêu điểm thì khi ló ra khái TK có đặc điểm gì?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Làm TN nêu được sự truyền 3 tia sáng đặc biệt.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 1 nguồn sáng phát ra gồm 3 tia sáng song song

1 thấu kính hội tụ có f khoảng từ 10 -12cm; 1 giá quang học.

1 màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng.

2. Học sinh: Dây hoặc thước thẳng để làm TN.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1. Hãy nêu quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.So sánh góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng đi từ môi trường KK sang môi trường nước và ngược lại. Từ đó rút ra nhận xét. 2. Giải tích vì sao nhìn vật trong nước ta thường thấy vật nằm cao hơn vị trí thật? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề.Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề: cho HS xem đoạn Video Clip……Kể câu chuyện “Dùng băng (nước đỏ) để lấy lửa.

- Phương tiện: Máy chiếu.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Có thể dựng một trong các cách: - Đặt vấn đề như trong SGK. - Kể câu chuyện “Dùng băng (nước đỏ) để lấy lửa. - Thấu kính hội tụ là gì? Chúng ta có thể chế tạo thấu kính hội tụ được không? | Mong đợi ở học sinh: - Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Nhận biết đặc điểm của thấu kính hội tụ.

- Mục đích:  HS nhận dạng được TK hội tụ dựa vào 2 đặc điểm.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Hướng dẫn HS tiến hành TN theo các bước trong sgk. * Lưu ý: Bố trí TN sao cho các dụng cụ đặt đúng vị trí rồi quan sát.  Gọi đại diện 1 HS nêu kết quả TN, hoàn thành câu C1.  GV mô tả lại kết quả TN của HS bằng các kí hiệu. + SI: Tia tới. + IK: Tia khúc xạ I S 0 K  Thông báo: “Thấu kính vừa làm TN là TKHT”.Vậy TKHT có đặc điểm gì? | I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ. 1, Thí nghiệm( hình 42.2) Từng HS nghiên của cách tiến hành TN, trình bày các bước tiến hành TN.  Hoạt động nhóm: + Tiến hành TN, quan sát, ghi kết quả TN. +Thảo luận câu hỏi C1-> trả lời Thấu kính Nguuồn sáng *Chiếu chùm sáng song song vuông góc với mặt TKHT. *Kết quả: Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hội tụ tại 1 điểm. Từng cá nhân tìm hiểu thông tin trong SGK để hoàn thành C2 C2: Tia sáng đến thấu kính gọi là tia tới. + Tia khúc xạ ra khái thấu kính là tia ló. |

Hoạt động 3.3: Nhận dạng thấu kính.

- Mục đích: HS nhận biết được đặc điểm thứ 2 của TKHT qua hình dạng bờn ngoài.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm (vật mẫu); SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Thông báo về chất liệu làm TK; phát cho mỗi nhóm 1 TKHT, yêu cầu quan sát. + Nhận xét về phần rìa và phần giữa của thấu kính hội tụ? + Người ta qui ước vẽ và kí hiệu thấu kính hội tụ như thế nào? | 2, Hình dạng của thấu kính hội tụ.  Hoạt động cá nhân: Quan sát TK ở TN hình 42.2-> Hoàn thành câu hỏi C3. C3: Thấu kính làm bằng vật liệu trong suốt. Phần rìa của TKHT mỏng hơn phần giữa. - Hình dạng: phần rìa mỏng hơn phần giữa. - Kí hiệu TKHT. |

Hoạt động 3.4: Tìm hiểu các K/n trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT.

- Mục đích: Hiểu được trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TK.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm, vấn đáp, HS làm việc nhóm.

- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm (vật mẫu); SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu các nhóm làm lại TN hình 42.2 để hoàn thành C4. *Gợi ý: Nhớ lại TN và cho biết tia sáng tới nào đến TK mà sau khi ló ra khỏi TK không bị đổi hướng. Thông báo với HS trục chính( kí hiệu ) trên hình vẽ. + Yêu cầu HS chỉ ra được quang tâm trên hình vẽ. + Nếu chiếu 1 tia ló bất kì qua quang tâm thì tia ló sẽ ntn?  GV làm TN yêu cầu HS quan sát và nhận xét. Yêu cầu HS làm lại TN 42.2 để hoàn thành câu C5 và C6. *Hỏi: Điểm hội tụ F nằm ở đâu? Nếu chiếu chùm tới vào mặt bên kia của TK thì tia ló sẽ như thế nào? Hãy làm TN kiểm tra. F 0 F’ Yêu cầu HS đọc SGK để trả lời câu hỏi. + Tiêu điểm của TK là gì? + Mổi TK có bao nhiêu tiêu điểm? Vị trí của chúng có đặc điểm gì? + Tiêu cự là gì? Kí hiệu tiêu cự. + Nếu tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló có đặc điểm gì? | II.Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT. - Trục chính.  Đọc SGK tìm hiểu khái niệm trục chính. Các nhóm thực hiện TN hình 42.2, thảo luận trả lời C4. C4: Trong 3 tia sáng tới TK thì tia ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng. F’ 0 O *Tia tới song2 với trục chính thì tia đó đi qua tiêu điểm. 2. Quang tâm.(O) Tìm hiểu k/n quang tâm. -Quang tâm là điểm 0(điểm trục chính cắt thấu kính) - Tia sáng đi qua q. tâm, đi thẳng không bị đổi hướng. * Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 3. Tiêu điểm(F) Tìm hiểu k/n tiêu điểm: Nhóm tiến hành lại TN hình 42.2. -Từng HS trả lời C5, C6. C5: Điểm hội tụ F của chùm tia tới // với trục chính của TK nằm trên trục chính. C6: Nếu chiếu chùm tới vào mặt bên kia TK, thì chùm tia ló vẫn hội tụ tại điểm trên trục chính F. Từng cá nhân đọc SGK trả lời câu hỏi GV. - Tiêu điểm F là điểm hội tụ của chùm tia tới // trục chính của TK và nằm trên trục chính. - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló // với trục chính. - Mỗi TK có 2 tiêu điểm (F và F’) nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm. 4. Tiêu cự. (f) - Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm F gọi là tiêu cự (f) : 0F = 0F’ = f. |

Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Dụng máy chiếu mô phỏng TN ảo về đường đi của 3 tia sáng đặc biệt. Yêu cầu HS vận dụng hoàn thành C7, C8.  Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học: -Hãy nêu cách nhận dạng TKHT? - Hãy cho biết đặc điểm đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT. | III. Vận dụng. S F F’ (1) (2) (3) S/ Từng HS quan sát TN ảo và hoàn thành câu hỏi C7, C8. Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học C7 C8: TKHT là TK có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu chùm sáng tới // với trục chính của TK hội tụ thì chùm ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Làm bài tập bài 42(SBT). - Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/115). - Chuẩn bị bài 43(sgk/116). | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 44

Ngày soạn:

Ngày giảng:                        ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. MỤC TIÊU. ( Dành cho người học)

1.Kiến thức:  Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

2. Kĩ năng: Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia

đặc biệt.

3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.

- Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Đặt một vật trước gương phẳng ta nhìn thấy ảnh của vật trong gương. Vậy, nếu đặt vật đó trước thấu kính ta có nhìn thấy ảnh của vật không? Nếu có thì ở các vị trí đặt vật, ảnh có giống nhau không?

- Hình ảnh ta quan sát được qua thấu kính như hình 43.1 là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKHT( ảnh cùng chiều với vật). Vậy liệu có trường hợp nào ảnh tảo bởi TKHT lại ngược chiều với vật không?  Bố trí TN như thế nào để tìm hiểu vấn đề trên?

- Nêu đặc điểm ảnh của vật qua thấu kính hội tụ?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập ghi kết quả làmTN.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): +1 thấu kính hội tụ có  tiêu cự 12cm.

+ 1 giá quang học; 1 màn hứng ảnh;

2. Học sinh: Nến cao 5cm; bao diêm để làm TN.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1. Nêu cách nhận biết TKHT 2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT. thấy vật nằm cao hơn vị trí thật? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát tranh (hình 43.1)  trên màn hình.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Cho HS quan sát hình 43.1 trên màn hình. -Nêu câu hỏi “Hình ảnh ta quan sát được qua thấu kính như hình 43.1 là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKHT. Vậy liệu có trường hợp nào ảnh tảo bởi TKHT lại ngược chiều với vật không? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT.

- Mục đích:  HS nhận biết được ảnh khi vật đặt trong, ngoài khoảng tiêu cự.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Hướng dẫn HS TN theo các bước ở mục a, b sgk/116.  Tổ chức lớp thảo luận để rút ra NX về ảnh: Khi vật ở xa thấu kính? Khi di chuyển lại gần thấu kính (Nằm ngoài khoảng f)? Nếu vật đặt trong khoảng f ? GV thông tin. - Khi 1 điểm sáng nằm ngay trên trục chính ở rất xa, cho ta ảnh nằm tại F. - Chùm sáng phát ra từ S tới mắt Tk được coi là chùm sáng // với Hướng dẫn HS làm TN để trả lời C3. Nêu câu hỏi: Vật đặt trong khoảng tiêu cự, có thấy ảnh trên màn không? Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật ở trường hợp này? C3: Vật đặt trong khoảng tiêu cự, màn ở sát thấu kính, không hứng được ảnh ở trên màn. Đặt màn trên đường truyền của chùm tia ló, ta quan sát thấy ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo.  Tổ chức lớp thảo luận: Dựa vào kết quả quan sát qua câu hỏi C1, C2, C3 hãy điền kết quả vào bảng 1 => nêu đ.điểm của ảnh tạo bởi TKHT. | I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 1, Thí nghiệm ( hình 43.2) a,Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự  HĐ nhóm bố trí TN như hình 43.2 (sgk). + Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự, thực hiện các yêu cầu của C1, C2.Ghi đặc điểm của ảnh vào dòng 1, 2, 3 của bảng 1. +Thảo luận trả lời C1, C2. C1: ảnh thật ngược chiều với vật. C2: Dịch vật vào gần thấu kính hơn thì vẫn cho ảnh thật, ngược chiều. b, Đặt vật trong khoảng tiêu cự.  Hoạt động nhóm: +Bố trí TN như hình 43.2, đặt vật trong khoảng tiêu cự. +Thảo luận, hoàn thành C3 +Ghi các NX về đặc điểm của ảnh vào dòng 4 của bảng 1. 2, Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. - Vật ở rất xa thấu kính thì ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. cách TK một khoảng bằng f. -Khi d > 2f: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật. -Khi f <d < 2f : ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. - Khi d <f : ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. |

Hoạt động 3.3: Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

- Mục đích:  HS vẽ được ảnh khi vật đặt trong, ngoài khoảng tiêu cự.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, gợi mở;

- Phương tiện: Dụng cụ SGK, bảng; Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Hướng dẫn HS thực hiện C4, C5: A B O F’ B’ I’ A’ * Dựng ảnh của điểm sáng qua thấu kính, bằng cách vẽ hai trong ba tia sáng đặc biệt xuất phát từ điểm sáng, giao điểm của hai tia ló hoặc đường kéo dài của hai tia ló là ảnh của điểm sáng.  GV mô pháng thí nghiệm ảnh ảo về cách dựng ảnh của một điểm sáng, của 1 vật (là 1 đoạn thẳng) qua TKHT | II. Cách dựng ảnh. 1. Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKHT  Hoạt động cá nhân: thực hiện câu hỏi C4. 2. Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi TKHT. 0 B A B’ A’ F  Từng HS thực hiện C5: Dựng ảnh của vật sáng AB. Khi d = 36cm; 8cm |

Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài. -Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT. -Nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT. Hướng dẫn HS hoàn thành C7: | III. Vận dụng. C7: Từ từ dịch chuyển TKHT ra xa trang sách => ảnh của dòng chữ quan sát được cùng chiều và to hơn dòng chữ khi quan sát trực tiếp. Đó là ảnh ảo khi nó nằm trong khoảng f. + Tới 1 vị trí nào đó ta thấy ảnh của dòng chữ ngược chiều. Đó là ảnh thật khi nằm ngoài f |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 43(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/118) - Giờ sau: Luyện tập ( Làm C6/sgk/118 ). | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 45

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                                             LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU  ( Dành cho người học)

1.Kiến thức:  Nắm được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

2. Kĩ năng: Dựng ảnh, xác định được vị trí và độ lớn ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

3. Thái độ:  Rèn đức tính cẩn thận trong khi vẽ hình và tinh thần hợp tác trong học tập.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

1. Nêu cách nhận biết TKHT

2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT.

3. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ.

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập của nhóm.

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN.

- Tỏ ra Yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu ; bài tập TN .

2. Học sinh:   Mỗi nhóm học sinh: phiếu học tập (giấy A3); bút dạ

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu của bài luyện tập. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phú) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; tạo cho HS hứng thú, Yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở..

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Liệt kê các bài đó học trong chương quang học và cho biết những kiến thức cơ bản cần nắm trong mỗi bài. | Mong đợi ở học sinh: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học qua 3 bài. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học trong 3 bài.

- Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm để vận dụng giải BT.

- Thời gian: 13 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân. Sử dụng kỹ thuật động não.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm trên bản đồ tư duy qua câu hỏi gợi mở: 1, Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? 2, Hiện tượng gì xảy ra khi ta chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước chếch 1 góc 300? + Góc khúc xạ = bao nhiêu? 3, Nêu 2 đặc điểm để nhận biết đó là TKHT? Nếu chiếu vào TKHT 1 tia sáng // với trục chính thì tia ló sẽ như thế nào? 4. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT. * F’ 1 1’ 3 3’ 2 2’ 3 O F’ F Đường đi của 3 tia sáng đặc biệt. 5.Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Đỏnh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh. | I. Tự kiểm tra kiến thức Làm việc cá nhân: - Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. - Đỏnh giá, nhận xét câu trả lời của bạn. - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản. 1) Hiện tượng khúc xạ. - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, bị góy khúc tại mặt phân cách. -Khi tia sáng từ không khí vào nước thì gúc khúc xạ nhá hơn góc tới. 2)Thấu kính hội tụ. - Cách nhận biết: + Hình dạng: Dựa vào độ dày phần giữa với độ dày phần rìa. + Chiếu chựm sáng song song vuụng gúc với mặt TK. Nếu chựm ló hội tụ => TKHT. - Đặc điểm của ảnh: + Khi vật nằm trong khoảng f: ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. +khi vật nằm ngoài f thì ảnh là thật, ngược chiều. - Cách dựng ảnh: Dựa vào 2 trong 3 tia sáng đặc biệt. 3.Đường đi 3 tia sáng đặc biệt. |

Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.

- Mục đích: Dựng ảnh dựa vào 2 trong 3 tia đặc biệt và vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí của ảnh.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Chiếu lên màn hình số bài tập TN soạn trên phần mềm Hotpotatoes; yêu cầu học sinh làm 8 bài tập TN. Y/c HS lên bảng vẽ ảnh của vật AB. Biết f = 12cm - HS1: Vẽ ảnh khi d = 36cm - HS2: vẽ ảnh khi d = 8cm Yêu cầu HS vận dụng kt hình học để xác định vị trí,độ cao của ảnh. * Gợi ý: Xét hai cặp tam giác đồng dạng của hình vẽ ở C5. -Viết các hệ thực đồng dạng để tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đên thấu kính. Chia nhóm: - Nhóm 1,3,5: Xác định vị trí của ảnh ở TH: d = 36cm. -Nhóm 2,4,6: Xác định vị trí của ảnh khi d = 8cm.  Tổ chức lớp thảo luận, sửa chữa(Nếu sai) Yêu cầu HS vận dụng bài vừa làm hãy nhận xét:Tỷ số độ cao của ảnh và vật với tỷ số vị trí của ảnh và vị trí của vật? Yêu cầu HS vẽ ảnh của vật AB, nhận xét độ lớn của ảnh trong từng trường hợp. GV chốt: a) Khi: d <f : ảnh ảo nhá hơn vật, cùng chiều. b) Khi: d =f : ảnh xa vô cực c Khi : f < d < 2f: ảnh thật, lớn hơn vật, ngược chiều c) Khi: d = 2f: ảnh thật, bằng vật, ngược chiều e) Khi: d > 2f: ảnh thật, ngược chiều, nhá hơn vật | II. Vận dụng. 1. Bài tập trắc nghiệm: Hoạt động cá nhân: -Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính. 2. Bài tập tự luận  Từng cá nhân trả lời câu hỏi của GV để tìm các bước giải cho câu 6 ( sgk/ 118). * Xác định vị trí và độ cao của ảnh. * Khi d = OA = 8cm A B O F’ B’ I’ A’ + Xét OB’F’ ~BB’I ta có: . =>BB’ = 2B’O/3 +Xét OAB ~OA’B’ ta có Tham gia hoạt động nhóm hoàn thành BT vào bảng phụ : Khi d = OA = 36cm O B A B’ A’ F’ F H I +Xét ABF ~OHF. +Mà A’B’ = OH = 0,5 cm + Xét A’B’F’ ~OIF’. Mà OA’ = OF’ + F’A’ = 18cm.  HS vẽ ảnh của vật AB tạo bởi TKHT với 5 trường hợp. a) Khi: d <f b) Khi: d =f c) Khi : f < d < 2f d) Khi: d = 2f e) Khi: d > 2f * Chú ý: Công thức thức |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 43.6; 43.7; 43.9(SBT). - Chuẩn bị bài 44(sgk/119). |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 46

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                               THẤU KÍNH PHÂN KÌ

I. MỤC TIÊU ( Dành cho học sinh)

1.Kiến thức: Nhận biết được thấu kính phân kì. Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.

2. Kĩ năng:   Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.

3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.

- Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác với thấu kính hội tụ?

+Nếu chiếu một chùm sáng tới // với trục chính của TKPK thì chùm ló là chùm như thế nào

+ Tiêu điểm của TKPK được xác định như thế nào? Nó có đặc điểm gì khác với Tiêu điểm của TKHT. TKPK có mấy tiêu điểm?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN;

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 1 thấu kính phân kì có tiêu cự 12cm; 1 giá quang học.

1 màn hứng;  1 nguồn sáng phát ra gồm 3 tia sáng song song

2. Học sinh: Dây hoặc thước thẳng để làm TN.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1, Hãy nêu đặc điểm ảnh một vật tạo bởi TKHT. 2, Có những cách nào để nhận biết thấu kính hội tụ? Nêu cách dựng ảnh của một vật sáng trước TK. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Quan sát; Nêu vấn đề.

- Phương tiện: Dụng cụ trực quan: Một TKPK và một TKHT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Cho HS quan sát 2 thấu kính (1TKPK và 1TKHT), hỏi: 2 loại TK này có đặc điểm gì?TKHT là TK nào? Khác với TK còn lại ở đặc điểm nào? - Đặt vấn đề. “Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác với thấu kính hội tụ?” | Mong đợi ở học sinh: -Chỉ ra được TKPK trong 2 TK vừa qs - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Nhận biết đặc điểm của thấu kính phân kì..

- Mục đích:  HS nhận dạng được TK phân kỳ dựa vào 2 đặc điểm.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Nêu câu hỏi: +Nhận biết TKHT bằng cách nào? +Thấu kính PK khác TKHT ở điểm nào?  Thông báo về TKPK.  Hướng dẫn HS TN: +Bố trí TN như hình 44.1 +Chiếu 1 chùm sáng tới // vuông góc với mặt của TKPK. +Quan sát chùm ló có đ. điểm gì?  Thông báo về hình dạng mặt cắt và kí hiệu TKPK. *ĐVĐ“ Trong TN hình 44.1 có tia sáng nào đến TK đi thẳng không bị đổi hướng? Hãy dự đoán và nêu ph/ án kiểm tra” | I. Đặc điểm của thấu kính phân kì. 1,Quan sát và tìm cách nhận biết. Từng HS trả lời câu C1, C2. C1: Có thể nhận biết TKHT bằng 1 trong 3 cách: +Dùng tay nhận biết độ dày phần rìa mỏng hơn so với phần giữa. C2: TKPK có độ dày phần rìa lớn hơn phần giữ, ngược hẳn với TKHT *TKPK có phần rìa dày hơn phần giữa. 2. Thí nghiệm (hình 44.1)  Hoạt động nhóm: + HS tiến hành TN như hình 44.1, quan sát TN, thảo luận nhóm để trả lời C3. C3: Chùm tia tới song song cho chùm tia ló là chùm phân kì nên ta gọi TK đó là TKPK * Kí hiệu TKPK. (SGK) |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu trục chính, quang tâm, tiêu điểm,tiêu cự của TKPK

- Mục đích: Hiểu được trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TK.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm, vấn đáp, HS làm việc nhóm.

- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| *Nêu câu hỏi: Trục chính của thấu kính có đặc điểm gì?Nếu chiếu một chùm sáng tới // với trục chính của TKPK thì chùm ló là chùm NTN? + Hãy quan sát lại TN hình 44.1 và cho biết nếu kéo dài tia ló thì chúng gặp nhau tại đâu? Điểm này nằm ở đâu? Nêu cách k.tra. +Hãy biểu diễn chùm tia ló của chùm tới // với trục chính trên hình vẽ. + Dựa vào hình vẽ hãy nêu nhận xét về tia ló của các tia sáng song song với trục chính  Yêu cầu HS tự đọc phần thông báo khái niệm tiêu điểm, tiêu cự và trả lời câu hỏi sau: F + Tiêu điểm của TKPK được xác định như thế nào? Nó có đặc điểm gì khác với Tiêu điểm của TKHT. TKPK có mấy tiêu điểm? + Tiêu cự của TK là gì? | II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT.  Các nhóm thực hiện lại TN hình 44.1, thảo luận C4. Đọc thông báo về trục chính, quang tâm để trả lời câu hỏi của GV. Các nhóm tiến hành lại TN hình 44.1, qs, thảo luận C5 C5: Nếu kéo dài chùm tia ló ở TKPK thì chúng sẽ gặp nhau tại 1 điểm trên trục chính, cùng phía với chùm tia tới. HS hoàn thành C6 1. Trục chính.( ) 2. Quang tâm.(O) -Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 3. Tiêu điểm.(F)  Từng HS đọc thông báo khái niệm tiêu điểm, tiêu cự (sgk) và trả lời câu hỏi của GV. - Mọi tia tới // với trục chính của TKPK cho ta tia ló kéo dài đi qua một điểm F gọi là tiêu điểm. - Mỗi TK có 2 tiêu điểm (F và F’) nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm. 4. Tiêu cự. (f) Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm F gọi là tiêu cự (f) : 0F = 0F’ = f. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | F (1) (2) S O HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Dụng máy chiếu mô phỏng TN ảo về đường đi của tia sáng đặc biệt. Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức: Hãy cho biết TKPK có đặc điểm gì khác với TKHT?  Tổ chức lớp thảo luận, C7, C8, C9. + Quan sát hình 44.5 và cho biết tia ló của hai tia tới (1), (2). +Trong tay em có 1 kính cận làm thế nào để biết đó là TKHThay PK. | III. Vận dụng. C7: Tia ló của tia sáng 1,2. Trả lời câu hỏI GV, chốt kiến thức bài học. + TKPK Phần giữa mỏng hơn phần rìa. + Chùm sáng // với trục chính của TKPK cho chùm ló phân kì. Từng HS vận dụng KT hoàn thành C7,C8, C9. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: Học và làm bài tập bài 44(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/121). Chuẩn bị bài 45(sgk/122). | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 47

Ngày soạn:                               ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI

Ngày giảng:                                   THẤU KÍNH PHÂN KỲ

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1.Kiến thức: Nêu được các đặc điểm về  ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.

2. Kĩ năng:  Dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKPK bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+ Ảnh ảo tạo bởi TKHT và PK có gì giống và khác nhau?

+ Ảnh của một vật tạo bởi TKPK không hứng được trên màn.Vậy làm thế nào để quan sát được ảnh của vật?ảnh đó là ảnh thật hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều so với vật?

+ Để nhận biết nhanh chóng 1 TKHT hay TKPK ta làm như thế nào?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập ghi kết quả làmTN.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh.Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ; Vẽ 2 ảnh của 1 vật tạo bởi 2 thấu kính

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

+1 thấu kính phân kì có  tiêu cự 12cm; 1 giá quang học.

+ 1 cây nến cao 5 cm; 1 màn hứng ảnh; 1 bao diêm.

2. Học sinh: Nến cao 5cm; bao diêm để làm TN.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1. Hãy nêu cách nhận biết TKPK và cho biết TKPK có đặc điểm gì khác với TKH? 2. Hãy nêu tính chất các đặc điểm tia sáng qua TKPK. Biểu diễn trên hình vẽ các tia sáng đó. | Mong đợi học sinh: -Trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét bạn trả lời. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Cho HS quan sát hình 45.1 trên màn hình. Nêu câu hỏi “Hình ảnh ta quan sát được qua thấu kính như hình 45.1 là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKPK. Muốn quan sát ảnh của một vật tạo bởi TKPK, cần có những dụng cụ gì? Nêu cách bố trí và tiến hành | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK.

- Mục đích:  HS nhận biết được ảnh khi vật đặt tại mọi vị trí trước TKPK.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS qs hình 45.1, mô tả cách tiến hành TN. Hướng dẫn HS các bước làmTN theo yêu cầu C1,C2.  Tổ chức lớp thảo luận C1, C2. + Làm thế nào để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật? + Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật? ảnh đó là ảnh thật hay ảo? Cùng hay ngược chiều so với vật? C2: Muốn quan sát được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK, đặt mắt trên đường truyền chùm tia ló. Ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK là ảnh ảo, cùng chiều với vật + Qua kết quả TN, hãy nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK. | I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 1, Thí nghiệm ( hình 45.1)  Từng HS quan sát hình 45.1 và nghiên cứu C1, C2.Thảo luận trả lời C1, C2. C1: Đặt vật ở vị trí bất kì trước TKPK, đặt màn ở sát TK, từ từ di chuyển màn ra xa TK và quan sát thấy không có ảnh. + Thay đổi vị trí của vật và cũng làm tương tự như trên ta vẫn không thấy ảnh của vật 2, Đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK. -Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ta ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật. -Vật ở rất xa thấu kính thì ảnh của vật có vị trí cách TK 1 khoảng bằng tiêu cự. |

Hoạt động 3.3: Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi  TKPK và TKHT.

- Mục đích:  HS vẽ được ảnh  của vật tạo bởi TKHT và TKPK. So sánh 2 ảnh ảo.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, gợi mở;

- Phương tiện: Dụng cụ SGK, bảng; Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Yêu cầu HS trả lời C3. Hướng dẫn HS hoàn thành C4 . C4: Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với trục chính thì tại mọi vị trí, tia BI là không đổi, cho tia ló IK cũng không đổi. Do đó tia BO luôn cắt tia IK kéo dài tại B’ nằm trong đoạn FI. Chính vì vậy A’B’ luôn ở trong khoảng tiêu cự.  Hướng dẫn HS vẽ ảnh của vật AB. | II.Cách dựng ảnh. 1.Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKPK.  Cá nhân: thực hiện câu hỏi C3, C4. C3: Cách dựng ảnh của vật sáng AB qua TKPK: + Dựng ảnh B’ của điểm B, ảnh này là điểm đồng qui khi kéo dài chùm tia ló. + Từ B’ hạ vuông góc với trục chính của TK, cắt trục chính tại A’ là ảnh của A. A’B’ là ảnh AB. 2. Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi TKPK. |

Hoạt động 3.4: So sánh độ lớn của ảnh tạo bởi TKPK và TKHT.

- Mục đích:  Thấy được sự khác nhau giữa hai ảnh ảo của TKHT và TKPK.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, gợi mở;

- Phương tiện: Dụng cụ SGK, bảng; Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| A B O F’ F B’ I’ A’  Tổ chức lớp thảo luận hoàn thành câu C5. + Nếu vật nằm trong koảng tiêu cự thì ảnh của vật tạo bởi ở mỗi TK có bằng nhau không? + So sánh ảnh với vật trong 2 trường hợp: ảnh tạo bởi TKPK và ảnh tạo bởi TKHT? | III. Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các thấu kính. F B’ A’ O B I K * Ảnh ảo tạo bởi TKHT. * ảnh ảo tạo bởi TKPK |

Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tõm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK. Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TKPK? Hướng dẫn HS hoàn thành C6: Ảnh ảo tạo bởi TKHT và PK có gì giống và khác nhau? Để nhận biết nhanh chóng 1 TKHT hay PK ta làm ntn? Mô phỏng trên màn hình sự tạo ảnh ảo của vật đặt trước TKHT, PK | III. Vận dụng. Trả lời câu hỏi GV, chốt lại kiến thức bài học. Từng HS vận dụng KT hoàn thành C6;C7. *Nhận biết nhanh chóng 1 TKHT hay TKPK: ta đưa TK lại gần dòng chữ, nếu nhìn qua TK thấy dòng chữ cùng chiều, to hơn so với nhìn trựcc tiếp thì đó là TKH, nếu nhìn hình ảnh dòng chữ cùng chiều nhỏ hơn vật thì đó là TKPK. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 45(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/123) - Chuẩn bị giờ sau luyện tập. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 48

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                                             LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU  ( Dành cho học sinh)

1.Kiến thức:  Nắm được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

2. Kĩ năng: Dựng ảnh, xác định vị trí và độ lớn ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

3. Thái độ:  Rèn đức tính cẩn thận trong khi vẽ hình và tinh thần hợp tác trong học tập.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

1. Nêu cách nhận biết TKPK

2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của  tia sáng đặc biệt qua TKPK.

3. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ.

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập của nhóm.

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu ; bài tập TN .

2. Học sinh:   Mỗi nhóm học sinh: phiếu học tập (giấy A3); bút dạ

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở..

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Những kiến thức cơ bản trọng tâm đó được nghiên cứu về thấu kính phân kỳ? - So với TKHT, thấu kính phân kỳ có những điểm gì khác về hình dạng và tính chất quang học | Mong đợi ở học sinh:Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học về THPK. Nêu được 3 nội dung. + Cách nhận biết 1 TKPK +Đường đi của tia sáng qua TKPK + Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi TKPK |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản.

- Mục đích: Nắm được cách nhận biết TKPK dựa vào hình dạng, đặc điểm của ảnh.

- Thời gian: 13 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân. Sử dụng kỹ thuật động não.

- Phương tiện: Bảng phụ, bút dạ; SGK.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm trên bản đồ tư duy qua câu hỏi gợi mở: 1. Nêu cách nhận biết TKPK 2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKPK. 3.Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ. Đỏnh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh. | I.Kiến thức cơ bản Làm việc cá nhân: - Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. - Đỏnh giá, nhận xét câu trả lời của bạn. F 3’ 2’ O F’ A 1’ 1 3 2 - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản. 1.Đường đi 3 tia sáng đặc biệt 2. Đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK. Khi vật đặt trước TK tại mọi vị trí đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật |

Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.

- Mục đích: Dựng ảnh dựa vào 2 trong 3 tia đặc biệt và vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí của ảnh.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Chiếu lên màn hình số bài tập TN soạn trên phần mềm Hotpotatoes; yêu cầu học sinh làm 8 bài tập TN. Yêu cầu HS lên bảng vẽ ảnh ảo của vật AB trong 2 thường hợp: TKHT; TKPK Yêu cầu HS vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí và độ cao của ảnh. * Gợi ý: - Xét hai cặp tam giác đồng dạng. -Viết các hệ thực đồng dạng để tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đên thấu kính. *Hướng dẫn câu C8: - Nhận xét kính của bạn Đông là TK gì? - Ta nhìn thấy mắt bạn Đông qua kính thì đó là ảnh ảo hay ảnh thật? Ảnh đó như thế nào so với vật?  Tổ chức lớp thảo luận, sửa chữa(Nếu sai) * Hướng dần HS thực hiện câu 22 +Vẽ ảnh vật AB khi A, B nằm tại tiêu điểm F. +ảnh đó là thật hay ảo? +Tính d’ hay OA’ *Nhận xét gì về đoạn B’O với BB’? và B’I với AB’? => Tam giác ABO có A’B’ =? phần của AB. Hệ thống kiến thức cơ bản, chốt lại kiến thức trọng tâm. | II. Vận dụng. 1. Bài tập trắc nghiệm: Hoạt động cá nhân: -Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính. A B O F’ F B’ I’ A’ - Trả lời câu hỏi của GV để tìm các bước giải cho câu 7, 8 ( sgk/ 123). 2. Bài tập tự luận: C7:* Đối với TKHT. + Xét OB’F’ ~BB’I. +Xét OAB ~OA’B’. F B’ A’ O B I K +Suy ra các hệ thức, tính được h’ = 3h = 1,8cm và OA = d’ = 24cm *Đối với TKPK. + Xét FB’O ~BB’I. +Xét OAB ~OA’B’. +Suy ra các hệ thức, tính được OA’ = 8cm. C8: Kính của Đông là TKPK - Mắt của Bạn Đông qua TKPK là ảnh ảo. - ảnh này so với với vật thì nhỏ hơn. Thảo luận nhóm câu 22/sgk theo câu hỏi của GV. F B’ A’ O B A I K Câu 22: (sgk/152) b, ảnh ảo vì B’ là giao cả hai tia ló kéo dài. c, Vì A F => BO và AI là hai đường chéo của hình chú nhật ABIO. Điểm B’ là giao của 2 đường chéo => A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO => OA’ = 1/2OA = 10cm. Vậy ảnh cách TK 1 đoạn = 10cm Từng HS về nhà hoàn thành câu 22. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 45(SBT). Đọc phần - Chuẩn bị giờ sau thực hành: + Cá nhân kẻ bảng thực hành, trả lời câu hỏi theo mẫu thực hành hướng dẫn trong SGK/125. + Mỗi nhóm 2 cây nến. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 49

Ngày soạn:

Ngày giảng:                           THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của TKHT. Đo được tiêu cự của TKHT theo phương pháp nêu trên.

2. Kĩ năng:  Rèn được kĩ năng thiết kế, lập kế hoạch đo tiêu cự bằng kiến thức thu thập được. Biết lập luận về sự khả thi của phương pháp thiết kế trong nhóm.

3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.

- Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+ Hãy dựng ảnh của một vật đặt cách TKHT 1 khoảng d = 2f.

+ Dựa vào hình vẽ hãy chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau.

+ Hãy cho biết ảnh này có kích thước như thế nào so với vật?

+ Lập công thức tính tiêu cự của TK trong trường hợp này.

+ Hãy tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của TKHT theo phương pháp này.

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Đánh giá qua ý thức chuẩn bị dụng cụ và tiến hành TN.

- Đánh giá bằng điểm số qua kết quả thực hành.

- Tỏ ra Yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

+ Một TKHT có tiêu cự cần đo. Một vật sáng có chữ L, hoặc chữ F.

+ Một đèn hoặc 1 ngọn nến; 1 màn hứng nhá (màn trắng).

+ Một giá quang học, có thước đo

2. Học sinh: - Nến cao 5cm; bao diêm để làm TN.

- Bản báo cáo thực hành( Theo mẫu sgk/125)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra sự chuẩn bị các câu hỏi trong báo cáo thực hành.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 7 phút.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| + Hãy dựng ảnh của một vật đặt cách TKHT 1 khoảng d = 2f. + Dựa vào hình vẽ hãy chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau. + Hãy cho biết ảnh này có kích thước như thế nào so với vật? Lập công thức tính tiêu cự của TK trong trường hợp này. +Hãy tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của TKHT theo phương pháp này. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 32 phút)

Hoạt động 3.1: Thực hành đo tiêu cự của TKHT

- Mục đích: HS biết sử dụng những dụng cụ đó cho để đo tiêu cự của TKHT.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát.

- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm: Thấu kính hội tụ, màn, giá quang học, vật sáng.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Phổ biến lại cho HS công việc cũng như yêu cầu của giờ TH và phát dụng cụ cho các nhóm.  Yêu cầu một HS nhắc lại các bước thực hiện.  Yêu cầu các nhóm thực hành theo các bước như sgk/ 124.  Theo dõi, nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. *Chú ý: Đồng thời dịch chuyển cả vật và màn sao cho lúc nào d cũng bằng d’ đến khi ảnh rõ nét có độ lớn bằng vật. | I. Chuẩn bị: TKHT cần đo f. Giá quang học.Cây nến. II. Nội dung thực hành. Từng HS nghiên cứu phần 2 (sgk/124), hiểu cách làm. Tìm hiểu các dụng cụ của nhóm có trong bộ TN. 1. Lắp ráp TN: A B B’ A’ O F F’ Màn ảnh h h’ - Lắp ráp TN như sơ đồ hình 46.1. 2. Tiến hành TN:  Nhóm HS làm thực hành lần lượt theo 4 phần a,b,c,d như trong sgk/ 124. a, Đo chiều cao của vật. b, Dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần TK những khoảng cách bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét. c, Kiểm tra lại xem hai điều kiện d = d’ và h = h’. d, Đo khoảng cách từ vật đến màn ảnh và tính tiêu cự của TK theo công thức . Từng cá nhân ghi kết quả vào báo cáo thực hành. |

Hoạt động 3.2: Hoàn thành báo cáo thực hành.

- Mục đích: HS tự hoàn thành bản báo cáo thực hành về phương pháp đo và kết quả đo f.

- Thời gian: 12 phút.

- Phương pháp: Gợi mở; Cho HS xem bản mẫu báo cáo TH.

- Phương tiện: SGK, một bản mẫu báo cáo TH.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Treo bản báo cáo mẫu do GV chuẩn bị và 4 bản của 4 nhóm để HS so sánh và NX. Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ.  Nhận xét đỏnh giá giờ thực hành : Ý thức và kết quả thực hành. |  Từng HS hoàn thành báo cáo và nộp bài cho GV.  HS đối chiếu kết quả của mình với các nhóm để rút ra nhận xét. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh:  Chuẩn bị giờ sau ôn tập: Làm đáp án các câu hỏi 1,2,3,4,5,6( phần tự kiểm tra), câu 17,18 (phần vận dụng | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT, tài liệu hướng dẫn làm TN.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

*Đáp án

1. Phần 1:Trả lời câu hỏi.

a) Dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f

b) Chứng minh khoảng cách từ vật và từ ảnh tới thấu kính  là bắng nhau

Ta có: BI = AO = 2f = 2OF/ . Nờn OF/ là đường TB của B/BI

A

B

B’

A’

O

F

F’

Màn ảnh

h

h’

I

=> OB = OB/ và ABO =A/B/O

=> AA/ = AB và OA = OA/ = 2f hay d = d/ = 2f

c) Ảnh này có kích thước bằng vật.

d) Lập công thức tính tiêu cự của TK:

e) Túm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của TKHT:

- Đặt thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn sát gần và cách đều TK.

- Dịch vật và màn ra xa dần TK cho tới khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn và ảnh

có kích thước bằng vật.

- Đo khoảng cách L từ vật tới màn và tính tiêu cự: f =

2. Phần 2: Kết quả đo (ghi kết quả vào bảng 1)

* BIỂU ĐIỂM:

+ Ý thức :Từ 0 -> 3 điểm

+ TH     :  7 điểm: Phần 1( 5 điểm); phần 2 (2điểm )

Tiết 50

Ngày soạn:                                               ÔN TẬP

Ngày giảng:

I. MỤC TIÊU( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức:

- Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6  trong phần tự kiểm tra kiến thức (sgk/151).

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập về

Quang hình học ở phần vận dụng( Bài 17,18 - sgk/152)

2. Kĩ năng:

- Hệ thống được KT  về Quang hình  học để giải thích các hiện tượng   quang  học.

- Hệ thống hóa được các bài tập về Quang học.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1:  Liệt kê các bài đó học trong kỳ 2 của chương 2, chương 3, những kiến thức đó học trong chương 3 được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

Câu 2: Để nhận biết một thấu kính là hội tụ hay phân kỳ ta dựa vào những dấu hiệu nào?

Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 4: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác để chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương. Tỏ ra Yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu .

- Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN .

2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra.

- Làm bài tập do GV Yêu cầu ở tiết trước.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Liệt kê các bài đó học trong chương 2;3 (trong phạm vi kỳ 2) và cho biết những kiến thức đó học được phân ra theo mấy chủ đề? Nêu những kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề. | Mong đợi ở học sinh: Hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả. |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học trong kỳ 2 của chương 2; 3

- Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề (của 2 chương)

- Thời gian: 13 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS nêu những kiến thức cơ bản trong chủ đề về hiện tượng cảm ứng điện từ. Nêu câu hỏi gợi ý, căn cứ vào câu trả lời của HS, GV hệ thống KT trên bản đồ tư duy. 1, Hiện tượng gì xảy ra khi ta chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước chếch 1 góc 300? + Góc khúc xạ = bao nhiêu? 2, Nêu 2 đặc điểm để nhận biết đó là TKHT? Nếu chiếu vào TKHT 1 tia sáng // với trục chính thì tia ló sẽ như thế nào? 3, Nêu đặc điểm của TKPK?. Nếu chiếu chùm sáng // tới TKPK thì chùm ló có đặc điểm gì? 4, Hướng truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT; PK. - Tia sáng đi qua quang tâm? F 3’ 2’ O F’ A 1’ 1 3 2 - Tia sáng // với trục chính? F’ 1 1’ 3 3’ 2 2’ 3 O F’ F 5, Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT; TKPK . 6, Nêu cách vẽ ảnh của 1 điểm sáng đặt trước TK?. - Cách dựng ảnh của vật AB. 7, Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước TK đều là ảnh ảo thì TK đó là loại TK gì? Đỏnh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh. | Hoạt động nhóm: Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản trong chủ đề hiện tượng cảm ứng điện từ; chủ đề 1( chương 3). Đại diện nhóm trả lời. Hoạt động cá nhân: - Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. Đỏnh giá, nhận xét bạn trả lời. - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản trong chủ đề 1 của chương 3. I. Kiến thức cơ bản *Chủ đề I: Hiện tượng cảm ứng điện từ(chương 2) a) Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng b) Máy phát điện. Sơ lược về dũng điện xoay chiều c) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa *Chủ đề 2:Hiện tượng khúc xạ AS (Chương 3) 1. Hiện tượng khúc xạ: Khi chiếu 1 tia sáng từ K2 vào nước chếch 1 góc 300 so với mắt nước thì tia sáng bị gẫy khúc tại mặt phân cách giữa nước và K2. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Khi đó góc khúc xạ < 300. 2. Đặc điểm của TKHT: + Có tác dụng hội tụ chùm sáng // tại 1 điểm. + TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa. 3. Đặc điểm của TKPK. + Phần rìa dày hơn phần giữa. + Chiếu 1 chùm sáng // tới TKPK thì chùm ló loe rộng ra. 4. Đường truyền của tia sáng đặc biệt qua TK: 5. Đặc điểm của ảnh tạo bởi a, TKHT: + Vật nằm ngoài khoảng f: ảnh thật, ngược chiều với vật. +Vật nằm trong khoảng f: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. b, TKPK: Khi vật đặt trước TK tại mọi vị trí đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật, 6. Để vẽ ảnh của 1 điểm tạo bởi TK ta dùng 2 tia sáng đặc biệt phát ra từ hai điểm đó: -Tia đi qua quang tâm. -Tia song song với trục chính. 7. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước TK đều là ảnh ảo thì TK đó là TKPK. |

Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.

- Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  GV đưa ra một số bài tập trắc nghiệm trên màn hình.Yêu cầu HS thực hiện. F B’ A’ O B A I K  Yêu cầu HS làm bài tập (Câu 22/sgk-152).Vẽ ảnh vật AB khi A, B nằm tại tiêu điểm F. + ảnh đó là thật hay ảo? +Tính d’ hay OA’ *Nhận xét gì về đoạn B’O với BB’? và B’I với AB’? => Tam giác ABO có A’B’ =? phần của AB. | II. Vận dụng. Hoạt động cá nhân: -Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính. 1.Bài tập trắc nghiệm: Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án B. 2. Bài tập tự luận: *Câu 22:  Yêu cầu HS làm bài tập (Câu 22/sgk-152) a, Vẽ ảnh: b, ảnh ảo vì B’ là giao cả hai tia ló kéo dài. c, Vì A F => BO và AI là hai đường chéo của hình chú nhật ABIO. Điểm B’ là giao của 2 đường chéo => A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO => OA’ = 1/2OA = 10cm. Vậy ảnh cách TK 1 đoạn = 10cm. |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: +Xem lại các kiến thức cơ bản(bài ôn tập) +Xem lại các bài tập đã làm. +Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 45P |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 51

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                 KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT

I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA.

1. Phạm vi kiến thức.

- Từ tiết 35 đến tiết 50.

- Nội dung kiến thức: Chương II (Điện từ học 40%), chương III (Quang học 60%).

2. Mục đích:

- Đối với học sinh: Tự đánh giá kết quả của việc tiếp thu kiến thức qua 13 bài đó học (từ bài 32 đến bài 46). Có kĩ năng tổng hợp, vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.

- Đối với giáo viên: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm theo dõi quá trình học tập của học sinh, đưa ra những giải pháp kịp thời điều chỉnh PP dạy.

II. CHUẨN BỊ:   * HS: Ôn 13 bài (từ bài 32 đến bài 46); giấy kiểm tra

*GV: +Thiết kế đề, xây dựng đáp án, biểu điểm, Phô tô mỗi HS một đề.

* Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp TNKQ và TL ( 30% TN, 70%TL)

* Ma trận đề kiểm tra.

+ Trọng số nội dung kiến thức kiểm tra theo phân phối chương trình.

| NỘI DUNG | TỔNG SỐ TIẾT | Lí THUYẾT | TỈ LỆ |  | TRỌNG SỐ CHƯƠNG |  | TRỌNG SỐ BÀI KIỂM TRA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | VD | LT | VD | LT | VD |
| 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ | 7 | 6 | 4,2 | 2,8 | 60 | 40 | 24 | 16 |
| 2. Khúc xạ ánh sáng | 9 | 5 | 3,5 | 5,5 | 38,9 | 61,1 | 23,3 | 36,7 |
| TỔNG | 16 | 11 | 7,7 | 8,3 | 98,9 | 101,1 | 47,3 | 52,7 |

* Số câu hỏi và điểm cho các chủ đề.

| CẤP ĐỘ | NỘI DUNG CHỦ ĐỀ | TRỌNG SỐ | SỐ LƯỢNG CÂU HỎI (CHUẨN CẦN KIỂM TRA) |  |  | ĐIỂM SỐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TS | TN | TL |  |
| Cấp độ 1,2 (lý thuyết) | 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ | 24 | 2,4 ≈ 2,5C | 2C (1đ) | 0,5C (1,5đ) | 2,5đ |
|  | 2. Khúc xạ ánh sáng | 23,3 | 2,3 ≈ 2,5C | 1C (0,5đ) | 1,5C (2,0 đ) | 2,5đ |
| Cấp độ 3,4 (vận dụng) | 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ | 16 | 1,6≈ 1,5C | 1C (0,5đ) | 0,5C (1,0đ) | 1,5đ |
|  | 2. Khúc xạ ánh sáng | 36,7 | 3,7 ≈ 3,5C | 2C (1đ ) | 1,5C (2,5đ) | 3,5đ |
| Tổng |  | 100.0 | 10 | 6c (3đ ) | 4C (7đ) | 10đ |

* Bảng ma trận.

| Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ đề 1 Hiện tượng cảm ứng điện từ | -1.Nêu được các máy phát điện đều b/đổi cơ năng  điện năng. 2. Nhận biệt được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 3.Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều. 4.Nêu được c/suất điện hao phí trên đ/dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây. 5. Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp. | 6.Mô tả được TN hoặc nêu được ví dụ về h/tượng cảm ứng đ/từ. 7.Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín. 8 Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 9 Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều. 10. Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp. 11. Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng | 12. Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng. 13. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 14.Giải thích được vì sao có sự hao phí đ/năng trên dây tải điện 15. Mắc được máy biến áp vào m/điện để sử dụng đúng theo y/c. 16.Nghiệm lại được công thức bằng thí nghiệm. 17. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức . |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | Câu1(TN)/chuẩn 1 0,5đ (5%) | C 2( TN) /chuẩn 7(0,5đ) C 7a(TL)/chuẩn 8 (1,5đ) 1,5C=2đ(20%) | C3(TN)/chuẩn 14(0,5đ) C7b(TL)/chuẩn17(1đ) 1,5C=1,5đ(15%) | 4c 4đ (40%) |
| Chủ đề 2 Khúc xạ ánh sáng | 18 Chỉ ra được tia kh/xạ và tia ph/xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ. 19 Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì . | 20 Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại. 21.Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua th/kính hội tụ, phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của th/kính là gì. 22. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. | 23.Xác định được th/kính là th/kính hội tụ hay phân kì qua việc quan sát trực tiếp các th/kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các th/kính đó 24.Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 25. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt. 26. Xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm. |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | Câu4(TN)/chuẩn19 1C =0,5đ (5%) | C8(TL) chuẩn 20 (1,5đ) C 9a(TL) chuẩn22(0,5đ) 1,5C =2đ (20%) | C 9b(TL)/chuẩn 23(1đ) C10 (TL)/chuẩn25(1.5đ) C5; C6(TN) ch 26 (1đ) 3,5C=3,5đ(35%) | 6c= 6đ (60%) |
| TS câu TS điểm Tỉ lệ % | 2 Câu 1,0đ 10% | 3 Câu 4đ 40% | 5 Câu 5đ 50% | 10c 10đ 100% |

III. TỔ CHỨC  CHO HỌC SINH LÀM BÀI  KIỂM TRA.

ĐỀ BÀI

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm).

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để.

A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.              B. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

C. Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.          D. Biến đổi quang năng thành điện năng.

Câu 2. Trong trường hợp nào dưới đây, trong khung dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín nhiều.

B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín không đổi.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín thay đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín mạnh.

Câu 3: Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, với cùng một hiệu điện thế, nếu dùng dây dẫn có tiết diện gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng gấp 2 lần.             B. Giảm 2 lần.                C. tăng 4 lần.                  D. Giảm 4 lần.

Câu 4: Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng?

A. Thấu kính hội tụ có rìa mỏng hơn phần giữa.

B. Thấu kính phân kì có rìa dày hơn phần giữa

C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 5: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. khoảng cách giữa hai tiêu điểm FF' là:

A. 10 cm.                  B. 20 cm.                      C. 30 cm.                         D. 40 cm.

A

B'

O

A'

B

Hình 1

Câu 6:  Người ta bố trí một hệ quang học như hình vẽ (h 1)

để xác định tiêu cự của thấu kính. Khi dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét trên màn, ta thấy OA = OA' = 16cm và AB = A'B'.Tiêu cự của thấu kính là

A. 4 cm	     B. 8 cm              C. 12 cm	  D. 3 cm

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: a) Nêu cấu tạo và giải thích hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

b) Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực của máy là 220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế 15400V.  Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào? Cuộn dây nào mắc với hai đầu máy phát điện?

Câu 8. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình và mô tả hiện tượng khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước?

A

B

B’

A’

Hình 2

Câu 9: Hình 2 cho biết  là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A/B/  là ảnh của AB

- A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

- Thấu kính đó cho là loại thấu kính gì? Vì sao?

Câu 10: Một vật sáng AB có chiều cao 1cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 4cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 2cm.

a) Dựng ảnh của vật AB.

b) Dựa vào kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

Đáp ÁN - BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM. 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)

| Câu hỏi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | B | C | B | D | B | B |

B. TỰ LUẬN: 7 điểm

| Câu | Nội dung kiến thức | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 7 (2.5đ) | a)- Cấu tạo: Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại có thể quay được gọi là rôto. - Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn trên stato biến thiên (tăng, giảm và đổi chiều liên tục). Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiện một hiệu điện thế. Nếu nối hai đầu của cuộn dây với mạch điện ngoài kín, thì trong mạch có dòng điện xoay chiều. b) Từ công thức: Cuộn dây có ít vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện. | 0.5đ 1đ 1đ |
| Câu 8 (1,5đ) | i S N' N K r I i' R - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gẫy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. - Vẽ hình và mô tả hiện tượng: Chiếu tia tới SI từ không khí đến mặt nước. Ta thấy, tại mặt phân cách giữa không khí và nước, tia sáng SI bị tách ra làm hai tia: tia thứ nhất IR bị phản xạ trở lại không khí, tia thứ hai IK bị gẫy khúc và truyền trong nước. | 0,5đ 1đ |
| Câu 9 (1,5đ) | a) A’B’ là ánh ảo vì: Ảnh cùng chiều và lớn hơn vật. b) Thấu kính đó cho là thấu kính hội tụ vì: Ảnh ảo lớn hơn vật. | 0,5đ 1.0đ |
| Câu 10 (1,5đ) | A B O F’ F B’ I A’ a) Dựng ảnh A’B’ của AB. (Nêu cách dựng) b) Tính OA’ Xét ∆ OA’B’ có: OA = AF = A’A => AB là đường trung bình của ∆ OA’B’. => AB = 1/2 A’B’ => A’B’ = 2AB = 2 (cm) | 1.0đ 0.5đ |

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tiết 52

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM

TRONG MÁY ẢNH

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.

2. Kĩ năng:  Biết tìm hiểu kĩ thuật đã được ứng dụng trong kĩ thuật, cuộc sống.

3. Thái độ: Say mê, hứng thú khi hiểu được tác dụng của ứng dụng.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+ Nhu cầu cuộc sống cần ghi lại ảnh của vật thì ta phải cần dụng cụ nào? Sự tạo ảnh trong vật đó như thế nào”?

+ Máy ảmh có tác dụng gì?Nó gồm những bộ phận chính nào? Tên 2 bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì?Tác dụng của các bộ phận đó.

+  ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập ghi kết quả làmTN.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):  Mô hình máy ảnh.

2. Học sinh:  Máy ảnh thông thường

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT. - Vật đặt ở vị trí nào thì thấu kính hội tụ tạo được ảnh hứng ở trên màn bằng độ lớn của vật? - Độ lớn của ảnh phụ thuộc vào yếu tố nào? | Mong đợi học sinh: -Trả lời câu hỏi của GV - Nhận xét bạn trả lời. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Nêu câu hỏi “Nhu cầu cuộc sống cần ghi lại ảnh của vật thì ta phải cần dụng cụ nào? Sự tạo ảnh trong vật đó như thế nào”? -Cho HS quan sát hình 47.1 trên màn hình, giới thiệu: việc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đó cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính. | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cấu tạo của máy ảnh

- Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của máy ảnh..

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát.

- Phương tiện: Dụng cụ TN (mô hình máy ảnh); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi: + Máy ảmh có tác dụng gì?Nó gồm những bộ phận chính nào? + Vật kính là thấu kính gì? Tại sao lại phải có buồng tối? + Vị trí của ảnh phải nằm ở đâu? | I. Cấu tạo của máy ảnh.  Làm việc nhóm để tìm hiểu 1 máy ảnh qua mô hình. Từng HS chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim của máy ảnh. *Gồm: 2 bộ phận chính. + Vật kính là 1 TKHT. + Buồng tối không cho ánh sáng lọt vào chỉ có ánh sáng từ vật sáng truyền vào tác động lên phim. |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu cách tạo ảnh của một vật trên phim của máy ảnh

- Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của máy ảnh..

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, thực hành vẽ ảnh.

- Phương tiện: bảng phụ; SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời hoàn thành C1, C2. - Ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật? - Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là TKHT?  Thông báo: Ở máy ảnh bình thường thì ảnh nhỏ hơn vật còn máy ảnh điện tử chụp những vật nhỏ như côn trùng, phân tử thì ảnh to hơn vật. Hướng dẫn HS C3, C4. Yêu cầu HS rút ra NX đặc điểm của ảnh trên phim trong máy ảnh. | II. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh. 1. Trả lời các câu hỏi.  Hoạt động cá nhân: -Trả lời các câu hỏi C1, C2. C1: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật. C2: Hiện tượng thu được ảnh thật (trên phim) của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là TKH. 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh.  Thực hiện C3; C4: Vẽ ảnh và tính tỉ số độ cao của ảnh và độ cao của vật. O B A B’ A’ F P Q I ABO ~A’B’O Có: Vậy ảnh nhỏ hơn vật rất nhiều, ảnh thật, ngược chiều 3. Kết luận.Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành (quan sát), luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu, Máy ảnh thông thường ;SGK; SBT

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Hãy quan sát một máy ảnh thông thường.(của nhóm)  Thông báo: là độ phóng đại của ảnh.  Hướng dẫn HS tính độ cao của ảnh dựa vào công thức: Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt kiến thức của bài học. Cho HS quan sát một số loại máy ảnh khác nhau (trên màn hình) | III. Vận dụng. C5: Hoạt động nhóm: Tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim. Từng HS hoàn thành C6.(Tính độ cao của ảnh) C6::Vì =>h’= 3,2cm Trả lời câu hỏi của GV, chốt l lại kiến thức của bài học. “Tên 2 bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì?Tác dụng của các bộ phận đó” |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Làm bài tập bài 47(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/127) - Chuẩn bị bài 48 “Mắt” | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 53

Ngày soạn:                                     MẮT

Ngày giảng

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới. Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và  máy ảnh. Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.

2. Kĩ năng:  Biết cách xác định điểm cực cận và cực viễn bằng thực tế.

3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+ Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?

+ Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì? Trong quá trình đó có sự thay đổi gì ở thể thủy tinh.

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + Tranh vẽ con mắt bổ dọc.

+Mô hình con mắt.                 + Bảng thử thị lực của y tế.

2. Học sinh: Máy ảnh gia đình

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì? Tác dụng của các bộ phận đó. - ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhỏ hơn vật? | - Hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì? Tác dụng của các bộ phận đó. - ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhá hơn vật? |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| + Khi ta nhìn thấy một vật thì lúc đó ảnh của vật đó xuất hiện trong mắt ta. Vậy ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu? + Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cấu tạo của mắt.

- Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của mắt..

- Thời gian: 7 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát.

- Phương tiện: Dụng cụ TN (tranh con mắt bổ dọc); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi: - Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? Bộ phận nào đóng vai trò là TKHT? Tiêu cự của nó có thể thay đổi như thế nào?Ảnh của vật mà mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu? - Giữa mắt và máy ảnh có điểm gì giống, khác nhau về cấu tạo? | I. Cấu tạo của mắt. 1, Cấu tạo. Từng HS đọc mục 1 phần I SGK trả lời câu hỏi GV; nêu được hai bộ phận của mắt: *Gồm: +Thể thủy tinh là 1 TKHT, nó phồng lên, dẹt xuống để thay đổi tiêu cự. + Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ nét. 2, So sánh mắt và máy ảnh. *Giống nhau: Thể thủy tinh và vật kính đều là TKHT. Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh. *Khác nhau: Thể thủy tinh có tiêu cự có thể thay đổi. Vật kính có f không thay đổi. |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu sự điều tiết của mắt.

- Mục đích: HS biết được quá trình thay đổi tiêu cự  thể thủy tinh khi nhìn vật ở xa, gần.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực hành vẽ ảnh;..

- Phương tiện: Dụng cụ vật thật (mô hình con mắt); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS đọc thông tin phần II, trả lời câu hỏi: - Sự điều tiết của mắt là gì? - Khi mắt nhìn các vật ở xa, gần thì tiêu cự dài ngắn khác nhau như thế nào? Yêu cầu HS Thực hiện C2. Hãy vẽ ảnh và nhận xét gì về OF1 và OF2 khi vật ở gần, ở xa? | II. Sự điều tiết của mắt.  Hoạt động cá nhân: - Đọc phần II SGK/ 128. - Nêu được: sự điều của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới. Từng HS thực hiện vẽ ảnh của vật qua TKHT khi vật ở gần, ở xa. Hoàn thành C2. C2: Khi mắt nhìn các vật ở xa thì f của mắt càng lớn.Khi mắt nhìn các vật ở gần thì tiêu cự càng nhỏ. |

Hoạt động 3.4: Tìm hiểu điểm cực cận, điểm cực viễn.

- Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của máy ảnh..

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; quan sát;..

- Phương tiện: Bảng thử thị lực của y tế; SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Nêu câu hỏi: - Điểm cực viễn, cực cận là gì? - Khoảng cực viễn, cực cận là gì? - Những người có mắt tốt thì điểm cực viễn nằm ở đâu? - Để xác định điểm cực cận của mắt mình cách mắt bao nhiêu ta làm thế nào? Hướng dẫn HS hoàn thành C4 | III.Điểm cực cận và điểm cực viễn. Từng HS đọc thông tin trong SGK/ 129 để trả lời câu hỏi của GV; hoàn thành C4. * Điểm cực viễn: Kí hiệu CV. - Điểm xa mắt nhất mà khi có vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được. - Khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt là khoảng cực viễn. * Điểm cực cận: điểm gần mắt nhất mà khi có vật ở đó mắt vẫn nhìn rõ vật. Kí hiệu CC. - Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gọi là khoảng cực cận |

Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: Máy chiếu  ;SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS vận dụng, thực hiện C5, C6.. Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt kiến thức của bài học: - Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? - Để nhìn rõ vật, mắt phải thực hiện quá trình gì?Sự điều tiết của mắt là gì? - Điểm cự viễn, cực cận là gì? - Khoảng cực viễn, khoảng cực cận là gì? | III. Vận dụng.  Cá nhân hoàn thành C5, C6 vào vở. Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học. C5: Vì =>h’= 0,8cm C6: Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì f dài nhất. Khi nhìn vật ở điểm cực cận thì f ngắn nhất. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Làm bài tập bài 48(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/130) - Chuẩn bị bài 49: Mắt cận mắt lão. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 54

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                          MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức:

- Nêu được đặc điểm của mắt cận và cách sửa.

- Nêu được đặc điểm của mắt lão và cách sửa

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức Quang học hiểu được cách khắc phục tật về mắt.

3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí.Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

- Tại sao người già khi đọc sách lại để sách ở xa mắt?

- Các em đó biết mắt tốt là thế nào, vậy mắt những bạn ngồi trong lớp phải đeo kính, mắt những người già cũng phải đeo kính có là mắt tốt không?

- Nêu những biểu hiện của mắt cận, mắt lão. Có những cách nào để khắc phục tật cận, tật lão?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): Một kính cận và một kính lão

2. Học sinh:Kính cận, kính lão.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1. Em hãy so sánh ảnh ảo của TKPK và ảnh ảo của TKHT? 2. Nêu bộ phận chính của mắt. Điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng cực cận, khoảng cực viễn là gì? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn. |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Hiển thị bức tranh 1 người già đang đọc sách hỏi:Tại sao người già khi đọc sách lại để sách ở xa mắt? - Các em đó biết mắt tốt là thế nào, vậy mắt những bạn ngồi trong lớp phải đeo kính, mắt những người già cũng phải đeo kính có là mắt tốt không? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu biểu hiện của mắt cận thị và cách khắc phục.

- Mục đích:  HS biết được những biểu hiện của tật cận thị và tác dụng của kính cận.

- Thời gian: 12 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát.

- Phương tiện: Dụng cụ TN (Kính cận); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Nêu câu hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của tật cận thị? Điểm cực viễn của mắt cận ở xa hay ở gần mắt hơn bình thường? ĐVĐ: “Có cách nào để khắc phục tật cận thị không”?  Gợi ý HS thực hiện C3, C4. - Làm thế nào để kiểm tra kính cận có phải là TKPK hay không? - Với kính cận trên, người cận có nhìn thấy ảnh A’B’ không? - Vậy kính cận thích hợp nhất có đặc điểm gì? Hãy rút ra kết luận kính cận là loại TK gì? C4: - Khi không đeo kính không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa hơn điểm cực viễn. - Khi đeo kính muốn nhìn rõ ảnh A’B’ của AB thì A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận tới điểm Cv của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn. | I. Mắt cận. 1, Những biểu hiện của tật cận thị: Làm việc cá nhân: Đọc tài liệu(sgk/131), trả lời câu hỏi, hoàn thành C1, C2 * Nêu những biểu hiện của tật cận thị: Mắt cận không nhìn rõ vật ở xa mắt. Điểm cực viễn của mắt ở gần mắt hơn bình thường. 2, Cách khắc phục tật cận thị.  Từng HS thực hiện C3, C4. A B A’ B’ F CV Mắt Kính cận Hình 49.1 C3: Để kiểm tra kính cận có phải là TKPK hay không: Ta có thể xem kính đó có cho ta ảnh ảo nhỏ hơn vật hay không. Thấy giữa mỏng hơn rìa. * Chốt KT: - Kính cận là TKPK. - Người cận thị phải đeo TKPK để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn của mắt. |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu về tật mắt lão và cách khắc phục.

- Mục đích: HS biết được quá trình thay đổi tiêu cự  thể thủy tinh khi nhìn vật ở xa, gần.

- Thời gian: 13 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực hành vẽ ảnh;..

- Phương tiện: Dụng cụ vật thật( Kính lão); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi: -Mắt lão nhìn rõ vật ở xa hay ở gần? So với mắt bình thường thì điểm cực cận của mắt lão ở xa hay gần mắt? - Để khắc phục tật mắt lão ta phải làm gì? Hãy vận dụng cách nhận dạng TKHT và TKPK để nhận dạng kính lão. Hướng dẫn HS hoàn thành C6 - Vẽ ảnh vật AB qua kính lão. - Qua hình vẽ hãy nhận xét: + Ảnh của vật qua kính lão nằm ở gần hay xa mắt? + Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không? - Qua nhận xét ở trên em hãy rút ra kết luận kính lão là loại TK gì? C6: Khi không đeo kín, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm Cc của mắt. - Khi đeo kính thì ảnh A’B’ của AB hiện lên xa mắt hơn điểm cực cận của mắt thì mắt mới nhìn rõ vật này. | II. Mắt lão:  Hoạt động cá nhân: Đọc mục 1 phần II SGK/131. Nêu đặc điểm của mắt lão, cách nhận dạng kính lão. Hoàn thành C5, C5: Cách nhận dạng kính lão có phải là TKHT không ta có 2 cách. + Thấy giữa dày hơn rìa. + Để vật ở gần thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật. 1.Những đặc điểm của mắt lão. - Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. - Điểm cực cận của mắt lão xa mắt hơn so với mắt bình thường. 2. Cách khắc phục tật mắt lão. A’ B’ A B F Cc Mắt Kính lão Hình 49.2 *Từng HS Vẽ ảnh vật AB qua kính lão. Hoàn thành C6. * Chốt KT: Kính lão là TKHT. Mắt lão phải đeo TKHT để nhìn rõ các vật ở gần. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS vận dụng, thực hiện C7, C8.. Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học | III. Vận dụng.  Cá nhân hoàn thành C7, C8 vào vở C7: Kết quả tìm hiểu kính của 1 bạn bị cận là TKPK. - Kính của 1 người già là TKHT. C8: Kết quả đo (áng chừng) Trả lời câu hỏi GV, chốt lại kiến thức của bài học. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: Làm bài tập bài 49(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/132).Chuẩn bị bài 50: Kính lúp. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 55

Ngày soạn:                                                       KÍNH LÚP

Ngày giảng:

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1.Kiến thức: - Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhá.

- Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

2. Kĩ năng:  Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết kĩ thuật trong đời sống qua bài Kính lúp

3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+Trong môn sinh học đã được quan sát 1 vật nhá bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được vật nhá như vậy”?

+ Kính lúp là gì? Dùng kính lúp để làm gì?

+ Kính lúp có tiêu cự như thế nào? Quan sát một vật qua kính lúp sẽ có ảnh thật hay ảo?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ hình, giải thích.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + 1, 2 kính lúp có độ bội giác khác nhau.

+ Thước nhựa có GHĐ = 30cm và ĐCNN =1mm

2. Học sinh: Ba vật nhỏ: Con kiến, xác kiến, chiếc lá cây.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phú) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1. Cho TKHT, hãy dựng ảnh của vật khi d < f 2, Nhận xét ảnh của vật. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, Yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Trong môn sinh học đã được quan sát 1 vật nhỏ bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được vật nhỏ như vậy? -Hiển thị (trên màn hình) một vài hình ảnh chụp khi quan sát một vật qua kính lúp. | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu kính lúp.

- Mục đích:  HS nhận biết được những đặc điểm của kính lúp.

- Thời gian: 12 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát.

- Phương tiện: Dụng cụ TN (Kính lúp có số bội giác khác nhau); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Phát cho mỗi nhóm 1 kính lúp.Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1 phần I. Nêu câu hỏi: + Kính lúp là TK hội tụ có tiêu cự như thế nào? + Dùng kính lúp để làm gì? + Số bội giác của kính lúp được kí hiệu như thế nào và liên hệ với tiêu cự bằng công thức nào? Cho các nhóm dùng kính lúp bội giác khác nhau để quan sát 1 vài vật nhỏ. Yêu cầu HS trả lời C1, C2. - Kính lúp có số bội giác càng lớn thì f dài nhất hay ngắn nhất? - Kính lúp có G nhá nhất thì f dài nhất là bao nhiêu? Yêu cầu HS nêu kết luận về công thức và ý nghĩa của số bội giác của kính lúp. | I. Kính lúp là gì?. Làm việc nhóm: - Quan sát các kính lúp được trang bị trong bộ dụng cụ TN để nhận ra đó là TKHT. - Quan sát 1 vài vật nhỏ qua các kính lúp có số bộ giác khác nhau. -Tính tiêu cự của từng kính lúp vừa quan sát. - Vận dụng hoàn thành C1, C2. C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn. C2: Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f =16,7 cm.  Từng HS rút ra kết luận về công thức và ý nghĩa của số bội giác của kính lúp. - Kính lúp là 1 TKHTcó tiêu cự ngắn. Dùng kính lúp để quan sát 1 vật nhá. - Mỗi kính lúp có 1 số bội giác, kí hiệu G. - Giữa số bội giác (G) và tiêu cự (f) của kính lúp có hệ thức : G = |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu quan sát 1 vật nhỏ qua kính lúp.

- Mục đích: HS biết được cách quan sát một vật qua kính lúp.

- Thời gian: 13 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực hành;..

- Phương tiện: Dụng cụ vật thật( Kính lúp); thước; giá TN; SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Hướng dẫn HS quan sát. - Đặt vật trên bàn, 1 HS giữ cố định kính lúp ở phía trên sao cho trục chính // với vật. Đo khoảng cánh từ vật tới kính lúp. -So sánh khoảng cách vừa đo với f. | I. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.  Làm việc nhóm: - Quan sát 1 vật nhỏ qua 1 kính lúp có f đã biết. - Đo khoảng cách từ vật tới kính lúp, rồi so sánh với f. Vẽ ảnh của vật qua kính lúp, hoàn thành C3,4 |
| Yêu cầu từng HS vẽ ảnh của vật qua kính lúp, rồi hoàn thành C3, C4. - Qua kính lúp sẽ có ảnh thật hay ảo?Muốn vậy ta phải đặt vật trong khoảng nào? - Qua thực tế quan sát hãy rút ra kết luận về vị trí của vật cần quan sát bằng kính lúp và đặc điểm của ảnh tạo bởi kính lúp? | A B O F’ F B’ I’ A’  Từng HS rút ra kết luận về vị trí của ảnh cần quan sát và đặc điểm của ảnh. * KL: Khi quan sát 1 vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng f của kính sao cho thu được 1 ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS vận dụng, thực hiện C5.. * Gợi ý: - Hãy liên hệ thực tế, cuộc sống cần sử dụng kính lúp khi nào?  Yêu cầu nhóm đo f của 1 kính lúp. .  Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học: - Kính lúp là TK loại gì? Có f như thế nào và được dùng để làm gì? - Để quan sát 1 vật nhỏ qua kính lúp thì vật phải ở vị trí nào so với kính? Nêu đ2 của ảnh được quan sát qua kính lúp. | III. Vận dụng. Từng HS hoàn thành C5. Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học. C5: Trong thực tế đời sống phải sử dụng kính lúp: - Đọc những chữ viết nhỏ. - Quan sát chi tiết nhỏ của 1 đồ vật. - Quan sát những chi tiết nhỏ của 1 số con vật. Từng nhóm thực hiện C6. C6: Kết quả đo: Nhóm 1: f = ? Nhóm 2: f = ? - Nhóm 3: f = ? |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Làm bài tập bài 50(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/134) Chuẩn bị bài 51(sgk/135):BT quang hình học. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 56

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                           BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng) (Tiết 1)

1.Kiến thức:

-Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, TK và các dụng cụ quang học đơn giản (Máy ảnh, mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).

- Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học.

2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc có ý thức nghiên cứu các hiện tượng quang học.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

-Liệt kê những kiến thức đó thu nhận được trong bài máy ảnh; mắt; mắt cận - mắt lão và kính lúp.Trong những bài đó, bài học nào gây ấn tượng nhất với em?

- Dựa vào đâu để dựng ảnh của một điểm sáng hay một vật sáng đặt trước thấu kính?

- Để xác định vị trí của ảnh ta cần dựa vào kiến thức nào trong môn hình học?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ hình, giải thích.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 1 bình hình trụ; 1 bình chứa nước trong.

2. Học sinh: Nước (làn TN)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1, Cách vẽ ảnh của vật AB qua TK? 2, Đặc điểm của ảnh của 1 vật qua TKHT và TKPK. 3, Đặc điểm của ảnh qua kính lúp, qua máy ảnh. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; gợi mở.

- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Liệt kê những kiến thức đó thu nhận được trong bài máy ảnh; mắt; mắt cận, mắt lão và kính lúp? -Trong những bài đó học, bài nào gây ấn tượng nhất với em? - GV liệt kê kiến thức cơ bản trên bản đồ tư duy. | Mong đợi ở học sinh: - Liệt kê những kiến thức cơ bản.… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Giải các bài tập định tính

- Mục đích:  Qua các bài tập định tính củng cố lý thuyết.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, luyện tập.

- Phương tiện: Dụng cụ TN; Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Hướng dẫn HS làm TN theo yêu cầu của bài: Tìm vị trí đặt mắt sao cho không nhìn thấy tâm đáy bình. Đổ nước vào 3/4 bình => quan sát thấy tâm O của đáy bình. Hướng dẫn HS vẽ hình. -Vẽ đường cắt dọc của bình tỉ lệ 3/4. - Vẽ đường biểu diễn mặt nước đúng vào khoảng 3/4 chiều cao bình. Vẽ tia sáng từ O đến mắt.  Tổ chức lớp thảo luận. -Tại sao mắt chỉ nhìn thấy điểm A? Tại sao đổ nước vào bình tới 3/4 thì mắt lại nhìn thấy O? - Làm thế nào để vẽ được đường truyền ánh sáng từ O đến mắt. - Giải thích tại sao đường truyền ánh sáng lại gãy khúc tại O?  Hiển thị trên màn hình bài tập TN. | I. Dạng bài tập định tính. * Bài 1( sgk/135) Làm việc cá nhân. Đọc kĩ đề bài. Làm TN theo yêu cầu của bài. A P B I C D Q M O • Vẽ hình vào vở. Từng HS tham gia thảo luận lớp, trả lời câu hỏi của GV, thống nhất ghi vở. *Giải thích: + Ánh sáng từ O truyền tới mặt phân cách giữa 2 môi trường, sau đó có 1 tia khúc xạ trùng với tia IM, vì vậy I là điểm tới. + Nối OIM là đường truyền ánh sáng từ O vào mắt qua môi trường nước và không khí.  Từng HS lên bảng thực hiện làm trên máy tính |

Hoạt động 3.3: Giải bài tập tự luận.

- Mục đích: HS có kỹ năng thành thạo về cách vẽ ảnh và xác định vị trí, độ cao của ảnh.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; thực hành; luyện tập..

- Phương tiện:  SGK; bảng phụ, phiếu học tập

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Bài 1: Cho trục chính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S. + S’ là ảnh ảo hay thật? +Thấu kính đó cho là TKHT hay phân kỳ? . . S S’ +Bằng cách xẽ hãy xác định quang tâm, tiêu điểm F Bài 2  Yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: + Bài toán cho gì? hỏi gì? + Nêu cách dựng ảnh của vật AB khi AB vuông góc trục chính và điểm A thuộc trục chính.  Quan sát và giúp đì HS sử dụng 2 trong 3 tia đã học để vẽ ảnh của vật AB.  Yêu cầu HS căn cứ vào hình vẽ và dựa vào kiến thức hình học để tính A’B’và độ cao của ảnh. *Gợi ý: + Để tính độ cao của ảnh ta xét những cặp tam giác nào? + Tỉ số cặp cạnh nào bằng nhau? +Tính h’ dựa vào công thức: | II. Dạng bài tập về vẽ tia sáng, dựng ảnh và xác định vị trí, độ cao của ảnh đối với TK hội tụ, phân kỳ. Bài 44-45.2(sbt/91)  Làm việc cá nhân: Đọc đề bài. Thực hiện các bước giải. + S’ là ảnh ảo vì ở gần trục chính hơn so với vật. + Thấu kính đó cho là TKPK + Nối S với S’ cắt trục chính tại O. Đó là quang tâm của TK. Tại O dựng đường thẳng vuông góc trục chính đó là vết TK . . 0 F S’ S I +Kẻ SI //, nối I với S’ kéo dài cắt trục chính tại F đó là tiêu điểm. Bài 2:(sgk/135)  Làm việc cá nhân: - Đọc kĩ đề bài, ghi nhớ những dữ kiện đã cho: + d = 16cm hoặc d = 4cm f = 12cm f = 3cm + Vẽ ảnh A’B’ với AB = 7mm và tính A’B’ = ?  Từng HS vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ các kích thước. A B B’ A’ F F’ I O  Đo chiều cao của vật, của ảnh trên hình vẽ và tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh và của vật. + Xét AOB ~ OA’B’ có: + Xét F’OI ~ F’A’B’ có: + Từ (1) và (2) => => OA’ = 3OA => A’B’ = 3AB |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: -Làm bài tập bài 51.1; 51.6(SBT/105) - Giờ sau giải các bài tập về máy ảnh, mắt. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 57

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                           BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng) (Tiết 2)

1.Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, TK và các dụng cụ quang học đơn giản ( Máy ảnh, mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).

- Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học.

2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc có ý thức nghiên cứu các hiện tượng quang học.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

1) Biểu hiện cơ bản của mắt cận là gì?

Mắt cận và mắt không cận thì mắt nào nhìn vật xa hơn?

2, Đặc điểm của ảnh qua kính lúp, qua máy ảnh.

3, Công thức liên hệ giữa f, d, d’? Công thức tính độ phóng đại của ảnh?

4, Kính lão, kính lúp, vật kính đều là TK gì?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ hình, giải thích.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): Phiếu học tập, bảng phụ.

2. Học sinh: Bút dạ, phiếu học tập cá nhân.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1) Biểu hiện cơ bản của mắt cận là gì? - Mắt cận và mắt không cận thì mắt nào nhìn vật xa hơn? 2, Đặc điểm của ảnh qua kính lúp, qua máy ảnh. 3,Công thức liên hệ giữa f, d, d’? Công thức tính độ phóng đại của ảnh? 4, Kính lão, kính lúp, vật kính đều là TK gì? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3: Luyện tập: Xác định vị trí ảnh và tỷ số độ cao của ảnh so với vật.

- Mục đích:  Dựa vào kiến thức hình học để xác định vị trí, độ cao của ảnh.

- Thời gian: 30 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, luyện tập, thực hành.

- Phương tiện: Bảng phụ; phiếu học tập; Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS đọc đề bài và tìm hểu yêu cầu bài 51.6 (sbt/105)  Hướng dẫn HS làm. + Để ảnh có kích thước lớn nhất thì chiều cao, chiều ngang của ảnh sẽ có kớch thước tối đa là bao nhiêu? + ảnh cao bằng bao nhiờu lần vật +Vẽ ảnh của bức tranh trên phim. +Dựa vào kiến thức hình học hãy xác định khoảng cách từ vật kính đến bức tranh.  Giúp đỡ HS sử dụng 2 trong 3 tia đã học để vẽ ảnh của vật AB.  Yêu cầu HS căn cứ vào hình vẽ và dựa vào kiến thức hình học để tính OA. Y/cầu HS giải bài 3 (sgk/36) * Gợi ý: -Biểu hiện của mắt cận là gì? - Mắt cận và mắt không cận thì mắt nào nhìn vật xa hơn? - Mắt cận nặng thì nhìn được các vật ở xa hơn hay hay gần hơn. Từ đó suy ra Hòa và Bình thì ai cận năng hơn? - Kính của 2 bạn phải dùng là TK gì?Kính của ai có f ngắn hơn? * Bài tập 49.3(sbt/100) ?Người cận thị phải đeo kính cận có tiêu cự 50 cm. Khi không đeo kính người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?. Y/cầu HS giải bài 50.5 (SBT/102)* Gợi ý: -Kính lúp có f = 10cm, vật đặt cách 8 cm. Nhận xét vị trí của vật? - Dựng ảnh của vật qua kính lúp tức là dựng ảnh của vật tạo bởi TK nào? -Dựa vào đâu để xác định độ lớn của ảnh? | III. Các bài tập về máy ảnh và mắt (Dựng ảnh, giải thích hiện tượng...) Bài 51.6(sbt/105) Làm việc cá nhân. - Đọc kĩ đề bài.Trả lời câu hỏi của GV: + Để chụp ảnh 1 bức tranh ta phải ngắm ảnh sao cho chiều cao, chiều cao của ảnh phù hợp chiều cao ngang tối đa phim. + Tỷ số độ cao của ảnh với vật: O B A B’ A’ F P Q I Từng HS hoàn thành công việc: Vẽ hình vào vở. Xác định khoảng cách từ bức tranh đến vật kính. + Xét AOB ~ OA’B’ có: + Xét FOI ~ FA’B’ có: +Từ 1, 2=> = =>OA’ = 6,3 cm. và OA = 126 cm * Giải các bài tập về mắt . Bài 3(sgk/36) Làm việc cá nhân. Đọc kĩ đề bài.Trả lời câu hỏi của GV, hoàn thành bài 3. a, Hòa cận nặng hơn Bình. -Vì khoảng CV H < khoảngCV B. b, Kính của 2 bạn dùng là TKPK. (Để tạo ảnh gần mắt) - Kính của Hòa có f ngắn hơn. Vì fhòa = 40cm, fBình = 60cm. * Bài tập 49.3(sbt/100) -Người cận thị phải đeo kính cận có f = 50 cm. Khi không đeo kính người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 50cm. IV. Các bài tập về kính lúp (Dựng ảnh, xác định độ lớn của ảnh ... Trả lời câu hỏi của GV, hoàn thành bài 50.5 (SBT/102) - Vật nằm trong khoảng f => Ảnh ảo, lớn hơn vật + OAB đồng dạng OA’B’ A B O F’ F B’ I’ A’ => -F’OI đồng dạng F’A’B’ ( vì OI = AB) Kết hợp (1) ; (2) và thay OA = 8cm, OF’ = 10cm Ta được OA’ = 40 cm. -Thay OA’ = 40 cm vào (1) ta được A’B’ = 5AB |

Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tõm của bài học.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Quy nạp, tổng hợp.

- Phương tiện: Máy chiếu .(bản đồ tư duy)

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức: - ảnh của 1 vật tạo bởi TK? - Công thức liên hệ giữa f, d, d’? - Công thức tính độ phóng đại của ảnh? - Kính lão, kính lúp, vật kính đều là TK gì? -Kính cận, kính lão thích hợp có tiêu cự bằng bao nhiêu? | Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học. - -TKHT cho ta ảnh thật khi d>f; còn khi d < f thì cho ta ảnh ảo lớn hơn vật. -TKPK cho ta ảnh ảo, nhá hơn vật. -Với ảnh thật ta có:. - - Độ phóng đại của ảnh: . - Kính lúp,vật kính, kính lão đều là TKHT. - Kính cận thích hợp có FCV. - -Kính lão thích hợp có F ở gần mắt hơn điểm CC của mắt người đó. |

Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Chuẩn bị bài 52: Làm TN và quan sát chùm sáng đi qua cốc nước màu, qua tấm kính màu. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 58

Ngày soạn:

Ngày giảng:                               ÁNH SÁNG TRẮNG  VÀ ÁNH SÁNG MÀU

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ra ánh sáng màu. Nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu

2. Kĩ năng:   Kĩ năng thiết kế thí nghiệm để tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.

3. Thái độ: - Say mê nghiên cứu hiện tượng ánh sáng được ứng dụng trong thực tế.

- Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

-Trong thực tế người ta nhìn thấy ánh sáng có các loại màu. Vậy vật nào tạo ra ánh sáng trắng? Vật nào tạo ra AS màu?

- Ánh sáng màu đỏ, vàng ở các đèn báo rẽ của xe máy, xe ô tô được tạo ra như thế nào?

-Chiếu ánh sáng trắng, ánh sáng màu qua các tấm lọc màu khác nhau ta sẽ được ánh sáng có màu như thế nào?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + 1 bộ lọc màu; 1 bình nước trong

+ Một số nguồn sáng màu: Đèn lade, bút lade;

+ 1 đèn phát ra ánh sáng trắng; đèn con đỏ, xanh.

2. Học sinh: giấy bóng kính có màu.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Dựa và kiến thức quang học lớp 7 cho biết: - Nguồn sáng là gì?Đèn (nguồn) nào phát ra ánh sáng màu đỏ, xanh, vàng? - Đèn nào phát ra ánh sáng trắng? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Trong thực tế ta nhìn thấy ánh sáng có các loại màu. Vậy vật nào tạo ra AS trắng? Vật nào tạo ra AS màu? - Mô pháng thí nghiệm ảo về ánh sáng phát ra ở mạng điện cầu thang và đặt vấn đề vào bài Ánh sáng màu xanh, đỏ, vàng ở mạng điện cầu thang được tạo ra ntn? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu các nguồn ánh sáng trắng và ánh sáng màu

- Mục đích: HS nhận biết được nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát, thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN (Đèn lade, bút laze); SGK;...

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Nêu câu hỏi: - Nguồn sáng là gì? Nguồn sáng trắng là gì? Hãy nêu ví dụ. - Nguồn sáng màu là gì? Hãy nêu ví dụ.  Yêu cầu lớp quan sát đèn lade. +Trước khi cho dòng điện đi qua. +Sau khi cho dòng điện đi qua. +Hãy liên hệ thực tế, kể thêm nguồn sáng màu mà em biết? | I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. Làm việc cá nhân: Đọc thông tin phần I (sgk/137). Trả lời câu hỏi của GV.  Hoạt động nhóm: - Làm TN, quan sát đèn lade. - Liên hệ thực tế, tìm các nguồn sáng màu. 1, Các nguồn phát ánh sáng trắng. Mặt trời. Các đèn có dây tóc nóng sáng như: Pha đèn của xe ô tô. 2, Các nguồn phát ánh sáng màu. Đèn LED, bút lade, đèn ống trong quảng cáo |

Hoạt động 3.3: Nghiên cứu việc tạo ra ánh sáng màu bằng tấm kính lọc màu.

- Mục đích: HS biết cách tạo ra ánh sáng màu từ các nguồn sáng trắng.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm; quan sát; thực hành;..

- Phương tiện: Dụng cụ TN: + 1 đèn phát ra ánh sáng trắng; đèn con đỏ, xanh; 1 bộ lọc màu.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| GV giới thiệu: Tấm lọc màu là tấm kính màu, mảnh giấy bóng kính màu,.......... Hướng dẫn HS làm TN.Yêu cầu các nhóm nêu kết quả TN. *Hãy cho biết màu của AS khi: + Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ? + Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ? +Chiếu AS đỏ qua tấm lọc màu xanh? Yêu cầu nhóm tiếp tục TN và nêu kết quả: +Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu xanh…… +Chiếu ánh sáng xanh qua tấm lọc màu xanh…. +Chiếu áng sánh xanh qua tấm lọc màu đỏ……. Mô phỏng thí nghiệm ảo.  Tổ chức lớp thảo luận để rút KL. - Khi Chiếu ánh sáng trắng, AS màu qua các tấm lọc cùng màu. - Khi chiếu ánh sáng màu qua các tấm lọc khác màu? * Tổ chức lớp thảo luận C2 | II.Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1.Thí nghiệm. Làm việc cá nhân:- Tìm hiểu các tấm lọc màu. -Tìm hiểu cách tiến hành TN  Hoạt động nhóm: +Bố trí TN như hình 52.1. +Tiến hành TN theo 3 bước a,b,c; Trả lời C1 C1: + Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng đỏ. +Chiếu AS đỏ qua tấm lọc màu đỏ, được AS đỏ + Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh ta thu không được ánh sáng đỏ, mà thấy tối. 2. Các TN tương tự. Từng nhóm tiếp tục làm TN và thu được kết quả: +.... được AS xanh. +.... được ánh sáng xanh +.... thấy tối. Làm việc cá nhân: trả lời câu hỏi GV=> rút KL 3. Kết luận.(sgk) Từng HS Trả lời C2. C2:Trong chùm ánh sáng trắng có ánh sáng màu đỏ.Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua còn các màu khác thì bị hấp thụ. - Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua tấm lọc màu đỏ. - Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các AS màu k0 phải là màu xanh, nên AS đỏ khó có thể qua được tấm lọc màu xanh và ta thấy tối. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tõm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học: - Kể tên các nguồn sáng trắng, nguồn sáng màu? - Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách nào?. Gọi 2 HS vận dụng trả lời câu C3; C4. | III. Vận dụng. Trả lời câu hỏi của GV, kiến thức của bài học. Từng HS vận dụng hoàn thành C3, C4. C4: Bể nhỏ có thành trong suốt đựng nước màu có thể coi là 1 tấm kính lọc màu. C3: Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vá nhựa màu đỏ hay vàng. Các vá nhựa đóng vai trò như tấm lọc màu |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 52(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/138) - Chuẩn bị bài 53(sgk/139). | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 59

Ngày soạn:                  SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG

Ngày giảng:

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu

2. Kĩ năng:  Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng trắng.

3. Thái độ:  Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

+ Khi “thổi bong bóng xà phòng” ta quan sát thấy bong bóng xà phòng có những màu gì?

+ Tại sao khi nhìn vào mặt ghi của đĩa CD dưới AS mặt trời ta thấy có nhiều màu?

+ Khi chiếu AS trắng vào một khối trong suốt thì ta có thu được ánh sáng có màu không?

+ Chiếu AS trắng vào tấm lọc nửa đỏ nửa xanh thì kết qủa ta thu được gì?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + Một lăng kính tam giác đều; 1 đĩa CD, 1 đèn ống.

+ 1 màn chắn trên có khoét một khe hẹp.

+ 1 bộ tấm lọc màu đỏ, màu xanh, nửa đỏ, nửa xanh.

2. Học sinh:  Đĩa CD.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách nào? - Nêu vớ dụ về những dụng của việc tạo ra ánh màu trong thực tế cuộc sống. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Hãy dự đoán kết quả thu được khi ta chiếu một chùm sáng trắng vào một khối trong suốt không mầu? -GV mô phỏng kết quả TN ảo khi chiếu 1 chùm sáng trắng vào một lăng kính, thu được 1 chùm sáng màu. Đặt vấn đề “ Phải chăng trong chùm sáng trắng có chứa chùm sáng màu” | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… -Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu việc phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính.

- Mục đích: HS nhận biết được trong chựm sáng trắng có sẵn chựm sáng màu.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực nghiệm; quy nạp.

- Phương tiện: Dụng cụ TN ( Hình 53.1); Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS đọc tài liệu để tìm hiểu lăng kính là gì? Và làm TN : Chiếu 1 chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, qua sát trên màn.  Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả TN: + Mô tả xem ánh sáng chiếu đến lăng kính là ánh sáng gì? + Ánh sáng mà ta thấy được sau lăng kính là những ánh sáng gì?  GV mô pháng TN ảo, giới thiệu hình ảnh quan sát được Hướng dẫn HS làm TN 2a: Hãy dự đoán kết quả thu được nếu chắn chùm sáng bằng tấm lọc màu đỏ, rồi màu xanh?  Hướng dẫn HS làm TN 2b: Dùng tấm lọc nửa đỏ, nửa xanh để có thể quan sát được đồng thời vị trí của 2 dải sáng màu đỏ và màu xanh. - Dự đoán KQ thu được khi ta thay tấm lọc màu nửa đỏ, nửa xanh?  Yêu cầu HS quan sát, hoàn thành ý 2 của câu C2.  Tổ chức HS thảo luận C3, C4. yêu HS rút ra kết luận. | I. Phân tích 1 chùm sáng trắng bằng lăng kính. Làm việc cá nhân: Đọc SGK, tìm hiểu lăng kính.  Hoạt động nhóm: Làm TN1, 2a;2b. quan sát khe sáng trắng qua lăng kính; Trả lời C1;2; C1: Quan sát phía sau lăng kính thấy một dải ánh sáng nhiều màu. Dải màu từ đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím 1.Thí nghiệm 1. *Kết quả: phía sau lăng kính thấy một dải ánh sáng nhiều màu. 2. Thí nghiệm 2. (Hình 53.1) - Khi chắn khe K bằng tấm lọc màu đỏ thì ta thấy có vạch đỏ, bằng tấm lọc màu xanh có vạch xanh; hai vạch này không cùng nằm một chỗ. - Khi chắn khe bằng tấm lọc nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh thì ta thấy đồng thời cả 2 vạch đỏ, xanh nằm lệch nhau. 3. Kết luận.(SGK/141) Từng HS thảo luận C3, C4. để đi đến KL đúng. C3: Lăng kính là 1 khối trong suốt không màu, nên không có thể đóng vai trò như tấm lọc màu được. Nếu lăng kính có t/dụng nhuộm màu cho ta chùm sáng thì tại sao chỗ này chỉ nhuộm màu xanh, chỗ kia chỉ nhuộm màu đỏ. vậy ý kiến 2 là đúng. C4: Trước lăng kính ta chỉ có 1 dải ánh sáng trắng. Sau lăng kính ta thu được nhiều dải ánh sáng màu. |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu sự phân tích chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.

- Mục đích: HS biết cách phân tích chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm; quan sát; vấn đáp;..

- Phương tiện: Dụng cụ TN:  Một đèn ống, đĩa CD.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Hướng dẫn HS làm TN3. Yêu cầu các nhóm làm TN3 mô tả kết quả TN=> hoàn thành C5, C6.  Nêu câu hỏi yêu cầu HS rút kết luận: -Qua TN3 cho ta rút ra KL gì? - Có những cách nào để phân tích 1 chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau? | II. Phân tích một chựm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD. 1.Thí nghiệm3:QS mặt ghi đĩa CD dưới AS trắng. Làm việc nhóm: Tiến hành TN3, quan sát; Trả lời C5, C6. 2. Kết luận: Có thể phân tích chùm sáng trắng thành chùm sáng màu bằng cách cho nó phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD. III. Kết luận chung(sgk) |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học. vận dụng trả lời câu C7,8,9. C7: Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng đỏ. Ta có coi như tấm lọc màu đỏ có tác dụng tách chùm sáng đỏ ra khái chùm sáng trắng. Đây cũng là 1 cách phân tích ánh sáng trắng. Hướng dẫn HS câu C8. - Nhận xét phần nước nằm giữa mặt gương và nước? - Hiện tượng gì xảy ra khi chiếu chùm AS trắng hẹp từ không khí đến nước, gặp gương? | IV. Vận dụng: C7; C8 Trả lời câu hỏi GV, chốt lại kiến thức bài học. Từng HS vận dụng kiến thức hoàn thành C7, C8, C9. C8 : Phần nước nằm giữa mặt gương và mặt nước tạo thành 1 lăng kính bằng nước. Xét 1 dải sáng trắng hẹp phát ra từ mép của vạch đen trên trán, chiếu đến mặt nước. Dải sáng này khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương, trở lại mặt nước, lại khúc xạ ra ngoài k2 và đi vào mắt người quan sát. Dải sáng này coi như đi qua lăng kính nước nói trên, nên nó bị phân tích ra thành nhiều dải sáng màu sắc như cầu vồng. Nên không nhìn thấy vạch đen. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 53(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/144) - Chuẩn bị bài 55 (SGK/144) | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 60

Ngày soạn:

Ngày giảng:                          MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU.

I.MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Nhận biết được rằng, vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu. Vật có màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.

2. Kĩ năng:    Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng.

3. Thái độ: : Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

-Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có màu này, lỳc thì có màu khác?

- Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng đỏ ta thấy nó có màu đỏ, cũn khi đặt vật đó dưới ánh sáng không phải là màu đỏ thì ta không thấy vật có màu đỏ nữa?

- Ban ngày lá cây ngoài đường có màu gì? Trong ban đên tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao ?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + Hộp tán xạ dùng để quan sát các vật dưới ánh sáng màu, gồm: + 1 hộp kín có một cửa sổ để quan sát.

+ Sử dụng 3 nót nhấn tương ứng với 3 màu đỏ, trắng, xanh,

2. Học sinh: Một vài vật hoặc giấy màu khác nhau.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Có những cách nào ta có thể phân tích chựm sáng trắng thành các chựm sáng màu? - Chữa bài tập 53.4, 53.5. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có màu này, lỳc thì có màu khác? -Mô phỏng TN ảo về màu mắc của các vật màu dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu. | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu về màu sắc AS truyền từ các vật có màu, dưới AS trắng đến mắt.

- Mục đích: HS hiểu dưới AS trắng, vật có màu nào thì AS màu đó tới mắt. Trừ vật màu đen

- Thời gian: 8 phút.

- Phương pháp: vấn đáp; quy nạp.

- Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Yêu cầu HS đọc mục I của sgk và trả lời câu hỏi C1 . - Mô phỏng TN ảo. - Rút nhận xét: Dưới ánh sáng màu trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta. | I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng.  HS tìm hiểu nội dung mục I, trả lời câu hỏi C1 - Dưới ánh sáng màu trắng: Thì vật màu trắng có ánh sáng trắng truyền vào mắt ta. - Dưới ánh sáng màu đỏ: Thì vật màu đỏ có ánh sáng đỏ truyền vào mắt ta. - Dưới ánh sáng xanh: Thì vật màu xanh có ánh sáng xanh truyền vào mắt ta. -Vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền vào mắt. |

Hoạt động 3.3: Tìm hiểu khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật bằng thực nghiệm và rút ra kết luận chung về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

- Mục đích: HS biết được khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật qua thực nghiệm.

- Thời gian: 17 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm; quan sát; vấn đáp;..

- Phương tiện: Dụng cụ TN: Hộp tán xạ dùng để quan sát các vật dưới ánh sáng màu.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Hướng hẫn HS nắm bắt mục đích nghiên cứu - Hướng dẫn HS làm TN, quan sát và nhận xét. +Đặt vật màu đỏ trên nền trắng trong hộp. +Đặt tấm lọc màu đỏ, rồi màu xanh - Tổ chức cho HS phát biểu NX, thảo luận nhóm và hoàn thành câu C2; C3. - Tổ chức cho HS khái quát hóa những nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật và hợp thức hóa các kết luận chung đó. | II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1.TN và quan sát. HS nêu mục đích TN.  Làm TN và quan sát các vật màu trắng, đỏ, lục và đen dưới ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ và ánh sáng lục. Cá nhân rút ra nhận xét và trả lời câu C2; C3  Nhận xét kết quả của bạn, thống nhất kiến thức và ghi vở. 2. Nhận xét. - Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu đỏ→Nhìn thấy vật màu đỏ. Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục, đen →Vật gần đen. - Chiếu AS đỏ vào vật màu trắng→Vật màu đỏ. - Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật xanh lục và màu trắng→Vật màu xanh lục. - Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật màu khác →Nhìn thấy vật màu tối (đen). HS trả lời câu hỏi của GV về khả năng tán xạ ánh sáng màu trong những trường hợp cụ thể và rút KL chung. 3. Kết luận : (sgk) |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi C4, C5. -Gọi HS yếu trả lời C6 : Trong chùm sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy, đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh… | Từng HS vận dụng KT hoàn thành C4; C5; C6. C5: - Đặt một tấm kính đỏ trên một tờ giấy trắng, rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đỏ.Vì: Ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ, rồi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại, vào mắt ta. Vì thế ta thấy tờ giấy màu đỏ. - Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đen. Vì tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 55(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/145) - Chuẩn bị bài 56 (SGK/146) | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 61

Ngày soạn:                         CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

Ngày giảng:

I .MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt, tác dụng quang điện, tác dụng sinh học của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong các tác dụng này. Thu thập thông tin về tác dụng của AS trong thực tế để thấy vai trò của AS.

2. Kĩ năng: Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu đen.

3. Thái độ:  Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

Câu 1: Ánh sáng có những tác dụng gì? Trong đời sống hoặc trong sản xuất con người dó sử dụng ánh sáng để làm những công việc gì?

Câu 2: Bố, mẹ thường khuyên con cái thỉnh thoảng phải ra ngoài nắng để cho cơ thể được cứng cáp kháe mạnh. Bố mẹ định nói đến tác dụng gì của ánh snga mặt trời?

Câu 3: Ác-si mét đó dựng gương để đốt cháy các chiến thuyền của người La Mã. Ác- si mét đó sử dụng tác dụng gì của ánh sáng?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): + 01 chiếc đồng hồ; Hai nhiệt kế

+ Bộ dụng cụ nghiên cứu tác dụng nhiệt:

+ Giá có hai hộp sơn màu trắng và màu đen, trong hai hộp có vị trí cắm nhiệt kế, giữa hai hộp có bóng đèn nhá dùng điện áp 12V xoay chiều.

2. Học sinh: Đồng hồ đo thời gian.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Nêu kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. -Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới AS trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới AS trắng ta thấy nó có màu xanh…? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| GV: chiếu lên màn hình bức tranh mô tả câu chuyện Ác si mét đó dùng gương để đốt cháy chiến thuyền của người La Mã. Nêu câu hỏi: Ác- si mét đó sử dụng tác dụng gì của ánh sáng? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu tác dụng của ánh sáng

- Mục đích: HS hiểu và vận dụng tác dụng nhiệt của AS vào trong đời sống và sản xuất.

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm; vấn đáp; quy nạp.

- Phương tiện: Dụng cụ TN hình 56/146; Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS trả lời C1, C2. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?  Hiển thị trên màn hình một số bức tranh về những ứng dụng của tác dụng nhiệt của ánh sáng vào trong sản xuất và đời sống. Yêu cầu HS nghiên cứu thiết bị và bố trí TN, theo dừi ghi kết quả vào bảng 1/sgk/147. So sánh kết quả, rút ra nhận xét. Yêu cầu HS đọc thông tin(SG/147) | I.Tác dụng nhiệt của ánh sáng. 1) Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?  Từng HS trả lời C1, C2. Tham gia thảo luận lớp thống nhất rút nhận xét. *Nhận xét: Ánh sáng chiếu vào các vật làm các vật nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đó bị biến đổi thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. 2) Nghiên cứu t/d của ánh sáng trên vật màu trắng hay vật màu đen  Hoạt động nhóm: nghiên cứu thiết bị và TN. So sánh kết quả, rút ra nhận xét: Vật màu đen hấp thụ ánh sáng nhiều hơn vật màu trắng. |

Hoạt động 3.3: Nghiên cứu tác dụng sinh học của ánh sáng.

- Mục đích: HS hiểu về ứng dụng t/d sinh học của AS vào trong đời sống và sản xuất

- Thời gian: 7 phút.

- Phương pháp: đọc sgk; quan sát; vấn đáp;..

- Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Hãy nêu một ví dụ về t/d của AS đối với cây cối, đối với cơ thể người? Hiển thị một số bức ảnh chụp về cây cối sống thiếu ánh sáng. | II.Tác dụng sinh học của ánh sáng.  HS đọc thông tin (SGK/147), trả lời câu C4,5. * Nhận xét: Ánh sáng gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật, đó là t/d sinh học của AS. |

Hoạt động 3.4: Tác dụng quang điện của ánh sáng.

- Mục đích: HS hiểu về ứng dụng t/d quang điện của AS trong đời sống và sản xuất.

- Thời gian: 8 phút.

- Phương pháp: Đọc sgk, nghiên cứu; quan sát; vấn đáp;..

- Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu ; Tranh ảnh

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Yêu cầu HS đọc thông tin tìm hiểu pin mặt trời; nêu câu hỏi: pin mặt trời là gì? Máy tính bỏ túi chỉ hoạt động khi nào?  Giới thiệu: Pin mặt trời gồm có 2 chất khác nhau, khi chiếu ánh sáng vào: 1 số e từ bản cực này bật ra bắn sang bản cực kia làm 2 bản cực nhiễm điện khác nhau→nguồn điện 1 chiều.  Yêu cầu HS đọc thông tin tìm tác dụng quang điện của ánh sáng.  Hiển thị một số bức ảnh chụp về hình ảnh pin mặt trời trên đảo Bạch Long Vĩ. | III.Tác dụng quang điện của ánh sáng. 1)Pin mặt trời:  Cá nhân đọc thông tin, trả lời câu hỏi GV: Pin mặt trời là nguồn điện có thể phát ra điện khi có ánh sáng chiếu vào. Từng HS hoàn thành C6,7. chốt kiến thức: Pin mặt trời đều có 1 cửa sổ để chiếu ánh sáng vào. Pin phát điện phải có ánh sáng. 2) Tác dụng quang điện của ánh sáng. -Pin quang điện: Biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. -Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện. |

Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Tổ chức lớp thảo luận C8, C9, C10. -Ác-si-met dựng dụng cụ tập trung nhiều ánh sáng vào chiến thuyền của giặc. -Chú ý C10: Về mùa đông ban ngày nên mặc áo màu tối? GV thông báo cho HS mục “Có thể em chưa biết”: Trong 1s với S =1m2 nhận 1400J ; 6h – S=20m2 nhận 604800000J được 1800L nước sôi.Các vệ tinh nhân tạo dùng điện của pin mặt trời. | IV. Vận dụng: HĐ cá nhân: Vận dụng kiến thức hoàn thành câu hỏi C8-> C10 C10: Về mùa đông nên mặc quần áo màu tối vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều năng lượng của ánh sáng mặt trời và sưởi ấm cho cơ thể. Về mùa hè, trái lại, nên mặc quần áo màu sáng để nó hấp thụ ít năng lượng của ánh sáng mặt trời, giảm được sự nóng bức khi ta đi ngoài nắng. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 56(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/148) - Chuẩn bị bài 57(Thực hành) | Ghi nhớ công việc về nhà + Mỗi tổ: một hộp kín bằng bìa, 1 đĩa CD; + Cá nhân: bản báo cào TH (SGK/ 150) |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 62

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                              THỰC HÀNH

NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD.

I.MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: -Trả lời được các câu hỏi: Thế nào là một ánh sáng đơn sắc và thế nào là ánh sáng không đơn sắc?

-Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

2. Kĩ năng: Biết cách tiến hành TN để phân biệt được ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

3. Thái độ: : - Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.

-Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

Câu 1: Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc?

Câu 2: Ánh sáng được tạo ra từ các tấm lọc màu là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc?

Câu 3: Làm thế nào để nhận biết ánh sáng là đơn sắc hay không đơn sắc?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua sự chuẩn bị dụng cụ TN và kết quả làm TN.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng thực hành.

- Tỏ ra Yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

+1 đèn phát ánh sáng trắng. +1 vài tấm lọc màu khác nhau.

+ 1 đĩa CD; Nguồn điện: Máy biến áp hạ áp.

+ 1 nguồn sáng đơn sắc như các đèn LED đỏ, lục, vàng, bút laze

2. Học sinh: Dụng cụ dùng để che tối(Hộp bìa kín)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra sự chuẩn bị trả lời các câu hỏi trong bản báo cáo TH.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ chuẩn bị bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| 1,Ánh sáng đơn sắc là gì? 2, Ánh sáng không đơn sắc là gì? 3, Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc hoặc không đơn sắc bằng đĩa CD. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1:. TÌM HIỂU CÁC KHÁI NIỆM A/S ĐƠN SẮC, A/S KHÔNG ĐƠN SẮC.

- Mục đích: HS hiểu thế nào là AS đơn sắc và AS không đơn sắc.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Đọc sgk/149; nghiên cứu; vấn đáp; quy nạp.

- Phương tiện: SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS đọc tài liệu để lĩnh hội các khái niệm mới, nêu câu hỏi: +Ánh sáng đơn sắc là gì? Ánh sáng đó có phân tích được không? +Ánh sáng không đơn sắc có màu không? Có phân tích được không? Có những cách nào phân tích được ánh sáng trắng? | 1. Các khái niệm. Đọc tài liệu (SGK/149), lĩnh hội k/niện mới a.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích ánh sáng đó thành các ánh sáng có màu khác được. b. Ánh sáng không đơn sắc tuy cũng có một màu nhất định, nhưng nó là sự pha trộn của nhiều ánh sáng màu; do đó ta có thể phân tích ánh sáng không đơn sắc thành nhiều ánh sáng màu khác nhau. |

Hoạt động 3.2: LÀM TN PHÂN TÍCH AS MÀU DO MỘT SỐ NGUỒN SÁNG MÀU PHÁT RA

- Mục đích: HS biết sử dụng những dụng cụ đó cho để nhận biết AS nào là đơn sắc.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát.

- Phương tiện: +1 đèn phát ánh sáng trắng +1 vài tấm lọc màu khác nhau.

+ 1 đĩa CD; Nguồn điện: Máy biến áp hạ áp.

+ 1 nguồn sáng đơn sắc như các đèn LED đỏ, lục, vàng, bút laze;

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Cung cấp dụng cụ TN; hướng dẫn cách tiến hành TN - GV hướng dẫn HS quan sát, thử nhiều lần để thu thập kinh nghiệm và ghi lại nhận xét. | 2. Dụng cụ và cách tiến hành TN.  HĐ nhóm: -Tìm hiểu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN. -Nghe GV hướng dẫn cách tiến hành TN. - Làm TN +Dùng đĩa CD để phân tích ánh sáng màu do những nguồn sáng khác nhau phát ra. + Chiếu ánh sáng cần phân tích vào mặt ghi của đĩa CD. Quan sát ánh sáng phản xạ. + Chỳ ý màu sắc của ánh sáng thu được và ghi lại chính xác những nhận xét của mình. |

Hoạt động 3.3: LÀM BÁO CÁO THỰC HÀNH

- Mục đích: HS hoàn thành báo cáo TH về cách nhận biết AS đơn sắc và không đơn sắc.

- Thời gian: 12 phút.

- Phương pháp: Gợi mở; Cho HS xem bản mẫu báo cáo TH.

- Phương tiện: SGK, một bản mẫu báo cáo TH.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Đôn đốc và hướng dẫn HS làm báo cáo, đỏnh giá kết quả.  Treo bản báo cáo mẫu do GV chuẩn bị và 4 bản của 4 nhóm để HS so sánh và NX. GV phân tích kết quả: +Ánh sáng đơn sắc được lọc qua tấm lọc màu thì không bị phân tích bằng đĩa CD. +Ánh sáng không đơn sắc chiếu vào đĩa CD bị phân tích thành các ánh sáng màu. Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ.  Nhận xét đỏnh giá giờ thực hành : Ý thức và kết quả thực hành. |  Từng HS hoàn thành báo cáo và nộp bài cho GV. -Ghi các câu trả lời vào báo cáo. -Ghi các kết quả quan sát được vào bảng 1: Bảng báo cáo cá nhân. -Ghi kết luận chung về kết quả TN.  HS đối chiếu kết quả của mình với các nhóm để rút ra nhận xét |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: Chuẩn bị bài 58 (Tổng kết chương 3- Quang học) -Làm đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra kiến thức (SGK/151). -Hệ thống kiến thức chương 3 theo các chủ đề. -Ghi lại kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn:

Tiết 63

Ngày giảng:

TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

I .MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

-Trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài 58 => Tổng hợp, hệ thống kiến thức cơ bản phần quang học theo 2 chủ đề “Khúc xạ ánh sáng” và “ánh sáng màu”

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế cuộc sống.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1:  Liệt kê các bài đó học trong chương 3, những kiến thức đó học trong chương 3 được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

Câu 2: Để nhận biết một thấu kính là hội tụ hay phân kỳ ta dựa vào những dấu hiệu nào?

Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 4: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?

Câu 5:So sánh giữa mắt và máy ảnh có điểm gì giống nhau về mặt quan học

Câu 6:Nêu đặc điểm của mắt cận và mắt lão? Cách khắc phục tật cận, tật lão?

Câu 7:Kính lúp là gì? Kính lúp dựng để làm gì? Cách quan sát một vật qua kính lúp.

Câu 8:Có mấy cách phân tích ánh sáng trằng thành các ánh sáng màu?

Câu 9: Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc? Làm thế nào để nhận biết ánh sáng màu phát ra từ một nguồn sáng có phải là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác để chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu .

- Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra(Tư câu 1->17/sgk/151)

- Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Liệt kê các bài đó học trong chương 3 và cho biết những kiến thức đó học được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào? - Nêu những kiến thức cơ bản cần nắm trong mỗi chủ đề. | Mong đợi ở học sinh: Hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả. |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học(chương 3)

- Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo 2 chủ đề của chương 3

- Thời gian: 23 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Yêu cầu HS nêu những kiến thức cơ bản đó nghiên cứu trong 2 chủ đề? Nêu câu hỏi gợi ý, GV hệ thống KT trên bản đồ tư duy. 1) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? So sánh góc tới với góc khúc xạ khi ta chiếu tia sáng từ kk vào nước rồi từ nước sang kk. 2)Có mấy loại TK? Cách phân biệt các TK đó? 3) Nêu đường đi của các tia sáng đặc biệt? 4) Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT và TKPK. 5) Nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TK khi vật có dạng đường thẳng AB, vông góc với trục chính và một điểm thuộc trục chính. 6) So sánh giữa mắt và máy ảnh có điểm gì giống nhau về mặt quan học. 7) Nêu đặc điểm của mắt cận và mắt lão? Cách khắc phục tật cận, tật lão? 8) Kính lúp là gì? Kính lúp dựng để làm gì? Cách quan sát một vật qua kính lúp. 9) Kể tên các nguồn phát ánh sáng trắng và các nguồn phát ánh sáng màu? Nêu cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 10) Có mấy cách phân tích ánh sáng trằng thành các ánh sáng màu? 11) Nêu kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật? 12) Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc? Làm thế nào để nhận biết ánh sáng màu phát ra từ một nguồn sáng có phải là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc? | HS hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề. HS hoạt động cá nhân: - Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. - Đỏnh giá, nhận xét câu trả lời của bạn. - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản của chương I) Kiến thức cơ bản: *Chủ đề 1: Khúc xạ ánh sáng. 1) Hiện tượng khúc xạ. - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trương trong suốt khác, bị góy khúc tại mặt phân cách. -Khi tia sáng từ không khí vào nước thì gúc khúc xạ nhá hơn góc tới. 2) Thấu kính: Thấu kính hội tụ và TKPK - Cách nhận biết: + Hình dạng: Dựa vào độ dày phần giữa với độ dày phần rìa. + Chiếu chựm sáng song song vuụng gúc với mặt TK. Nếu chựm ló hội tụ => TKHT; nếu chựm ló loe rộng => TKPK - Đặc điểm của ảnh: +TKHT: ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật (Khi vật nằm trong khoảng f); khi vật nằm ngoài f thì ảnh là thật, ngược chiều. +TKPK: ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật. - Cách dựng ảnh: Dựa vào 2 trong 3 tia sáng đặc biệt. 3)Mắt: - Hai bộ phận quan trọng của mắt: Thể thủy tinh và màng lưới. - Điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng cực cận, khoảng cực viễn. - Đặc điểm mắt cận, mắt lão. - Cách khắc phục tật cận là đeo kính phân kỳ, cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính HT. 4) Máy ảnh: - Hai bộ phận qua trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối. - Ảnh tạo bởi trên phim trong máy ảnh là ảnh thật ngược chiều, nhá hơn vật 5) Kính lúp: - Là 1 thấu kính hội tụ có f ngắn -Tác dụng: Dùng để quan sát vật nhá. - Khi quan sát một vật qua kính lúp, ta đặt vật trong khoảng f của kính lúp. * Chủ đề 2: Ánh sáng - Ánh sáng trắng được tạo ra từ các nguồn sáng như mặt trời, các đèn dây tóc nóng sáng. -Ánh sáng màu: tạo ra từ các nguồn sáng màu: Đèn LED, đèn ống dựng trong quảng cáo. - Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu bằng cách cho ánh sáng trắng chiếu vào các tấm lọc màu. - Phân tích ánh trắng bằng lăng kính, bằng sự phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD - Màu sắc các vật dưới ánh sáng trằng và dưới ánh sáng màu: Vật có màu nào tán xạ tốt ánh sáng màu đó, tán xạ kém ánh sáng màu khác.Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng màu. -Ánh sáng đơn sắc: Là ánh sáng có 1 màu và không phân tích thành các ánh sáng màu khác. -Ánh sáng không đơn sắc tuy cóng có một màu nhưng lại là pha trộn của các màu khác và không thể phân tích thành các ánh sáng màu khác được. - Nhận biết ánh sáng đơn sắc hoặc ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD |

Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.

- Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng

- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  GV đưa ra một số bài tập trắc nghiệm (SGK/152) soạn trên phần mềm Hotpotatoes. Yêu cầu HS thực hiện. | II. Bài tập Hoạt động cá nhân: Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính Bài 17. B. . Bài 18.B. Bài 19. B Bài 20. D |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: +Xem lại các kiến thức cơ bản(bài ôn tập) + Làm bài tập: 22,23,24 (sgk/152) + Giờ sau ôn luyện cách vẽ ảnh của vật tạo bởi TK và xác định vị trí của ảnh, vị trí tiêu điểm. |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 64

Ngày soạn:                                           ÔN TẬP

Ngày giảng:

I .MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Củng cố cách vẽ đường đi của tia sáng, dựng ảnh, cách xác định vị trí của ảnh, tiêu cự của thấu kính hội tụ, phân kỳ.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 2: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?

Câu 3.Nêu các cách nhận biết một thấu kính là TK hội tụ hay phân kỳ.

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác trong việc vận dụng kiến thức của chương. Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu .

- Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN.

2. Học sinh: Làm bài tập 22,23 (sgk/152).

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu lớp phú báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Kiểm tra sự chuẩn bị.

- Mục đích: + Kiểm tra kiến thức liên quan đến bài luyện tập.

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Câu 1.Nêu các cách nhận biết một thấu kính là TK hội tụ hay phân kỳ. Câu 2: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới: Giải bài tập

- Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng

- Thời gian: 35 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| F O F' S  GV hiển thị hình vẽ trên màn hình. Tổ chức HS làm việc cá nhân theo yêu cầu đề bài. Bài 1: F O F' S I F' F O S F' F O S I Bài 2: Ba hình vẽ dưới đây cho biết S, AB là vật sáng và S/, A’B’ lần lượt là ảnh của S, AB qua thấu kính L, là trục chính của thấu kính. B/ B Δ S Δ . A A/ S/ . S S/ . . - Thấu kính L thuộc loại thấu kính gì? Giải thích. - Dùng cách vẽ đường đi của tia sáng để xác định vị trí của thấu kính và tiêu điểm của nó.  Qua ba hình vẽ trên, em hãy nêu cách nhận biết 1 TK là hội tụ hay phân kỳ khi biết vị trí của ảnh và vị trí của vật trên hình vẽ ?  GV chốt cách nhận biết một TK là hội tụ hay phân kỳ Câu 22 (sgk/152)  Hướng dẫn HS làm câu 22 . +Vẽ ảnh vật AB khi A nằm tại tiêu điểm F. + ảnh đó là thật hay ảo? + Tính d’ hay OA’ *Nhận xét gì về đoạn B’O với BB’? và B’I với AB’? => Tam giác ABO có A’B’ =? phần của AB. | I) Dạng 1: vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính.  Hoạt động cá nhân: HS vẽ tiếp đường truyền của các tia sáng trong các hình vẽ . F' F O S R F O F' S F O F' S F' F O S R I II. Dạng 2: Nhận biết thấu kính, xác định vị trí thấu kính và tiêu điểm của TK bằng cách vẽ. HS làm việc theo nhóm: Nhóm 1,3: Thực hiện hình 1 Nhóm 2,6: Thực hiện hình 2 Nhóm 4,5: Thực hiện hình 3 Giải: a) Thấu kính L phải là thấu kính hội tụ. Vì: A’B’ là ảnh của AB, lại cựng chiều với AB và A’B’ lớn hơn AB. A B B’ A’ L O F1 ∆ y b) Cách xác định: - Nối B với B’ cắt tại O, dựng Oy vuụng gúc với => đó là vết thấu kính L - Từ B vẽ tia // với ,tia ló kộo dài tới B’ cắt tại F1 là tiêu điểm của thấu kính hội tụ L. Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV, nêu cách nhận biết thấu kính dựa vào vị trí của ảnh và vị trí vật trên hình vẽ. III. Dạng 3: Dựng ảnh và xác định vị trí của ảnh dựa vào kiến thức hình học. a. vẽ ảnh. F B’ A’ O B A I K b, ảnh ảo vì B’ là giao cả hai tia ló kéo dài. c, Vì A F => BO và AI là hai đường chéo của hình chú nhật ABIO. Điểm B’ là giao của 2 đường chéo => A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO => OA’ = 1/2OA = 10cm. Vậy ảnh cách TK 1 đoạn = 10cm. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: -Xem lại các kiến thức cơ bản(bài ôn tập) - Cách xác định vị trí của ảnh dựa vào cách vẽ, dựa vào kiến thức hình học. - Làm bài tập: 24 (sgk/152) - Giờ sau ôn luyện phần điện từ học (Từ bài 34 đến hết bài 39) |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 65

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                               ÔN TẬP (Tiếp )

I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Ôn tập và hệ thống hóa kiến thức ở chương điện từ học (Trong phạm vi kỳ 2) theo chủ đề 2:  Cảm ứng điện từ.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập điện từ học.

3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1:Trong điều kiện nào thì xuất hiện dũng điện cảm ứng? Có những cách nào để tạo ra dũng điện trong cuộn dây dẫn kín?

Câu 2: So sánh cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện và máy phát điện?

Câu 3: Máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao? Khi nào thì máy biến thế có tác dụng làm tăng, giảm hiệu điện thế?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lờicác câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác trong việc hệ thống kiến thức cơ bản trọng tâm thuộc chủ đề 2 của chương 2.Tỏ ra Yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu .

- Hệ thống KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

2. Học sinh: Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu lớp phú báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nêu mục tiêu của tiết ôn tập. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới.

- Thời gian: 3 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở..

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Hãy liệt kê những bài đó học trong chương 2 (Điện từ học)thuộc phạm vi kỳ 2? - Trong chủ đề 2 của chương 2, kiến thức nào là cơ bản cần được ghi nhớ? | Mong đợi ở học sinh: Hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo chủ đề 2. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.

- Mục đích: Hệ thống được kiến thức cơ bản trọng tâm từ bài 21 đến bài 37.

- Thời gian: 15 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Nêu câu hỏi gợi ý, căn cứ vào câu trả lời của HS, GV hệ thống KT trên bản đồ tư duy. - Nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều và chỉ rõ sự giống và khác nhau của 2 loại máy phát điện đó? - Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. | I. Tự kiểm tra: Hoạt động cá nhân: -Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ. a) Máy phát điện. -Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính: Nam châm và cuộn dây một trong 2 bộ phận quay là Roto, bộ phận đưng yên là Stato -Hoạt động: Cho Nam châm hoặc cuộn dây quay thì trong cuộn dây xuất hiện dũng điện cảm ứng xoay chiều. |
| - Tại sao không dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế? - Nguyên nhân của sự hao phí điện năng trên đường tải điện? Cách tốt nhất để giảm hao phí điện năng trên đường tải điện? - Nếu tăng hiệu điện thế lên N lần thì hao phớ giảm bao nhiờu lần? | b) Máy biến áp. - Cấu tạo: Gồm 2 cuộn dây có số vòng khác nhau và lừi thộp chung cho cả 2 cuộn dây. -Hoạt động: Cho dũng diện xoay chiều vào cuộn dây sơ cấp với HĐT U1 thì trong cuộn dây sơ cấp xuất hiện 1 dũng điện xoay chiều với HĐT U2 c) Truyền tải điện năng đi xa. - Truyền tải ĐN đi xa bằng đường dây dẫn điện. -Trong quá trình truyền tải có sự hao phớ về ĐN. Nguyên nhân là do sự tỏa nhiệt trên đường dây. -Để giảm hao phí cách tốt nhất: tăng U ở đầu đường dây tải điện |

Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.

- Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  GV đưa ra một số bài tập trắc nghiệm soạn trên phần mềm Hotpotatoes.Yêu cầu HS thực hiện. *Bài 1 (Câu 11/sgk-106) - Vì sao khi vận chuyển điện năng đi xa người ta lại phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế tại nơi cung cấp điện? - Trên cùng 1 đường dây tải điện nếu tăng U đến 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt giảm đi bao nhiêu lần? Hãy giải thích. - Dựa vào đâu để xác định chính xác hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp? Bài 2: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 300 vòng. Muốn tăng hiệu điện thế lên ba lần thì cuộn thứ cấp của máy biến thế phải quấn bao nhiờu vòng? | II. Vận dụng. 1. Bài tập trắc nghiệm: Hoạt động cá nhân: Giải bài tập TN 2. Bài tập tự luận:  HS làm 3 bài tập vào vở: Bài 1. - Dùng máy biến thế để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây. - Trên cùng đường dây tải điện nếu tăng U lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt giảm đi 1002 lần (10 000lần) - Vì =>U2 = => Bài 2: n2 = 3.300 = 900 (vòng) |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: +Xem lại các kiến thức cơ bản (bài ôn tập) +Xem lại các bài tập đã làm. + Chuẩn bị giờ sau ôn tập học kỳ 2: Ôn lại các kiến thức đó hệ thống trong 3 tiết ụn tập (Tiết 63,64,65) |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 66

Ngày soạn:

Ngày giảng:

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ

I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Học sinh tự kiểm tra kiến thức cơ bản trong phạm vi học kỳ 2 theo 3 chủ đề: Chủ đề 1: Cảm ứng điện từ; Chủ đề 2: Khúc xạ ánh sáng; Chủ đề 3: Áng sáng. Thông qua các câu hỏi trắc nghiệm soạn trên phần mềm Hotpotatoes 6.0

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đó chiếm lĩnh để giải thích các hiện tượng vật lý; giải các bài tập.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1: Liệt kê các chủ đề về kiến thức đó học trong học kỳ 2. Trong các chủ đề đó, chủ đề nào gây ấn tượng nhiều nhất với em?

Câu 2: Trong những kiến thức thu thập được ở mỗi chủ đề, kiến thức nào giúp em giải thích được nhiều các hiện tượng tự nhiên cũng như những ứng dụng của vật lý trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật?

Câu 3: Ánh sáng đơn sắc là gì? Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc, không đơn sắc.

Câu 4:

III/ ĐỏNH GIÁ

- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác, hệ thống kiến thức cơ bản trọng tâm trong học kỳ 2. Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu.

- Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN .

2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức đó hệ thống trong 3 tiết ôn tập (tiết 63,64,65)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập. | - Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. - Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 39 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.

- Thời gian: 4 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Liệt kê các chủ đề về kiến thức đó học trong học kỳ 2. Trong các chủ đề đó, chủ đề nào gây ấn tượng nhiều nhất với em? -Trong những kiến thức thu thập được ở mỗi chủ đề, kiến thức nào giúp em giải thích được nhiều các hiện tượng tự nhiên cũng như những ứng dụng của vật lý trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật? | Mong đợi ở học sinh: Hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả. |

Hoạt động 2.2 : Giải bài tập.

- Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng

- Thời gian: 35 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| I.Bài tập TN GV: Chiếu lên màn hình lần lượt 10 bài tập trắc nghiệm, yêu cầu lần lượt từng HS lên làm trực tiếp trên máy tính. GV: Chiếu bài tập lên màn hình yêu cầu HS tìm hiểu nội dung bài, trình bày lời giải. Bài tập 1: Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuụng gúc với trục chính của một thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 3 cm. Thấu kính có tiêu cự 6 cm. a, Vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính. Nêu đặc điểm của ảnh. b, Bằng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. A B F O 2. Đặt vật AB song song với trục chính của thấu kính phân kì đó ( như hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật AB và nêu cách vẽ.  Nêu câu hỏi hướng dẫn HS giải a) + Vật AB nằm ở vị trí nào so với OF? + Vật AB vuông góc với trục chính, A thuộc trục chính, nên khi vẽ ảnh của AB như thế nào? + Để xác định vị trí ảnh A/B/ ta dựa vào đâu? b) Dự đoán khi AB song song với trục chính, nếu từ A ta kẻ tia sáng AI song song với trục chính thì ảnh của AB sẽ nằm trên đường nào? Giải thích? Bài tập 2: Ánh sáng đơn sắc là gì? Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc bằng đĩa CD. Bài tập 3: Tại sao, khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng có màu lục, vật màu lục vẫn có màu lục, cũn vật màu đen vẫn có màu đen? Bài giải: Vì dưới ánh sáng lục: + Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục nờn vật có màu lục. + Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng màu lục nờn vật vẫn có màu lục. + Vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu lục nên vật vẫn có màu đen. | I. Giải các bài tập trắc nghiệm - Từng HS lên giải BT trực tiếp trên máy tính. II. Bài tập tự luận. - Từng HS đọc kỹ bài, tìm hiểu bài - Thảo luận nhóm phương pháp giải. - Thực hiện giải bài theo yêu cầu GV: A B F O I A/ B/ R K Bài 1: Giải: a) * Đặc điểm ảnh Ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhá hơn vật. b) đồng dạng (1) đồng dạng Mà OI = AB (2) Từ (1) và (2) (3) Thay OA = 3cm, FO = 6cm vào (3) ta được : A’O = 2 (cm) 2. - Kẻ tia sáng AI // trục chính cho tia ló IK. - Kẻ tia AO => cho tia ló OR. - IK (kộo dài) cắt OR tại A’ (ảnh của A). - B thuộc tia sáng AI nờn ảnh của B thuộc tia ló IK. Kẻ tia BO cho tia ló OC. - Tia ló OC cắt IK (kộo dài) tại B’ (ảnh B) - A’B’ là ảnh ảo của AB( nằm trên đường IF) A B F O I A/ B/ K R C  Từng HS trả lời câu hỏi của GV, hoàn thành bài 2,3. Lời giải bài 2: - Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích ánh sáng đú thành ánh sáng có màu khác được. - Nhận biết ánh sáng đơn sắc bằng đĩa CD: Chiếu ánh sáng (cần nhận biết) vào mặt ghi của đĩa CD và quan sát chựm sáng phản xạ. Nếu thấy chựm phản xạ chỉ có một màu nhất định thì ánh sáng chiếu tới đĩa CD là ánh sáng đơn sắc. |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - ễn tập toàn bộ nội dung kiến thức trong phạm vi kỳ 2 ( Từ bài 34 đến bài 58) theo kiến thức được hệ thống trong các tiết ụn tập (63,64,65) - Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ 2. |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 67

KIỂM TRA HỌC KỲ II

( Đề do Phòng giáo dục ra)

Tiết 68

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                                  NĂNG LƯỢNG

VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: -Nhận biết được CN và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát được

-Nhận biết được quang năng, hoá năng, điện năng nhờ chúng đó chuyển hoá thành cơ năng hay nhiệt năng.

-Nhận biết được khả năng chuyển hoá qua lại giữa các dạng năng lượng, mọi sự biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

2. Kĩ năng: Nhận biết được các dạng năng lượng trực tiếp hoặc gián tiếp

3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

Câu 1:Năng lượng là gì? có những dạng năng lượng nào, căn cứ vào đâu để nhận biết các dạng năng lượng đó?

Câu 2:Khi các thiết bị, đồ dùng điện hoạt động đó có sự biến đổi các dạng năng lượng nào?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu ;

- Máy sấy tóc, nguồn điện, đèn, đinamô xe đạp

2. Học sinh: Tài liệu SGK

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phú) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Một vật có năng lượng (Cơ năng) khi nào? - Năng lượng của một vật được tồn tại ở mấy dạng? Đó là những dạng nào? Lấy ví dụ? | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 3 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Ta đó biết, năng lượng rất cần thiết cho cuộc sống con người. Vấn đề năng lượng quan trọng đến mức tất cả các nước đều phải coi việc cung cấp năng lượng cho sản xuất tiêu dùng của nhân dân là việc quan trọng hàng đầu. Vậy có những dạng năng lượng nào, căn cứ vào đâu để nhận biết các dạng năng lượng đó? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2:. ÔN TẬP VỀ SỰ NHẬN BIẾT CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG

- Mục đích: HS hiểu được vật có cơ năng, nhiệt năng khi nào?

- Thời gian: 7 phút.

- Phương pháp: Nghiên cứu tài liệu, vấn đáp; quy nạp.

- Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đó học ở lớp 8 trả lời C1 ; C2, và giải thích. Yêu cầu HS rút ra kết luận:Nhận biết cơ năng, nhiệt năng khi nào? Mô pháng trên mà hình một số vớ dụ minh họa. | I. Năng lượng Từng hS đọc tài liệu, trả lời câu C1,2 C1: -Tảng đỏ nằm trên mặt đất không có năng lượng vì không có khả năng sinh công. -Tảng đỏ được nâng lên mặt đất có năng lượng ở dạng thế năng hấp dẫn. -Chiếc thuyển chạy trên mặt nước có năng lượng ở dạng động năng. C2: Biểu hiện nhiệt năng trong trường hợp: “ Làm cho vật nóng lên”. Kết luận 1: Ta nhận biết được vật có cơ năng khi nó thực hiện công, có nhiệt năng khi nó làm nóng vật khác. |

Hoạt động 3.3: TÌM HIỂU CÁC DẠNG NL VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG

- Mục đích: HS hiểu được năng lượng luôn được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác trong mỗi thiết bị điện khi nó hoạt động.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: đọc sgk; quan sát; vấn đáp;..

- Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Chiếu lên màn hình (hình 59.1/sgk), Yêu cầu HS quan sát tranh và hoàn thành câu C3 (SGK/154) Tổ chức lớp thảo luận câu C3 Yêu cầu HS rút ra kết luận: Nhận biết hoá năng, quang năng, điện năng khi nào? | II. Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng. Hoạt động cá nhân: -Quan sát tranh vẽ, điền từ vào chỗ trèng vào vở bài tập -Tham gia thảo luận lớp=> rút kết luận Thiết bị A:(1): Cơ năng → điện năng. 2): Điện năng → nhiệt năng. Thiết bị B: (1): Điện năng → cơ năng. (2): Động năng → động năng. Thiết bị C: (1): Nhiệt năng → nhiệt năng. (2): Nhiệt năng → cơ năng. Thiết bị D: (1): Hoá năng → điên năng. (2): Điện năng → nhiệt năng. Thiết bị E: (1): Quang năng → Nhiệt năng Kết luận 2: Muốn nhận biết được hoá năng, quang năng, điện năng, khi các dạng năng lượng đó chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS túm tắt bài toán và thực hiện giải câu C5: Nêu câu hỏi, chốt kiến thức bài học -Nhận biết được vật có cơ năng khi nào? -Trong các quá trình biến đổi vật lí có kèm theo sự biến đổi năng lượng không? | III. Vận dụng Từng HS nghiên của bài, ghi nhận điều đó cho, phải tìm, tham gia thảo luận nhóm hoàn thành câu C5 * Tóm tắt bài: V=2 L nước→ m = 2 kg. T1 = 200C; t2 = 800C; Cn = 4200J/kg.K Điện năng → nhiệt năng? Giải: Điện năng → Nhiệt năng Q Q = cm∆t. = 4200.2.60 = 504000J. |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 59(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/156) - Chuẩn bị bài 60 : Định luật bảo toàn năng lượng (sgk/157) | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 69

Ngày soạn:

Ngày giảng:                   ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)

1. Kiến thức: Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

2. Kĩ năng: Giải thích một số hiện tượng và quá trình thường gặp trên cơ sở vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

Câu 1: Năng lượng luôn luôn được chuyển hoá. Con người đó có kinh nghiệm biến đổi năng lượng sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho lợi ích của con người. Trong quá trình biến đổi năng lượng đó có sự bảo toàn không?

Câu 2: khi nồi cơm điện hoạt động đó có sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng, tuy nhiên phần điện năng tiêu thụ có chuyển hoàn toàn thành nhiệt năng cung cấp cho cơm chín không?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập.

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu;

- Đối với mỗi nhóm HS: Thiết bị biến đổi thế năng thành động năng....

2. Học sinh: Tài liệu SGK

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; - Ổn định trật tự lớp;.... | Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. |

Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.

- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;

+ Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp

- Thời gian: 4 phút

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| -Khi nào vật có năng lượng? Có những dạng năng lượng nào? -Nhận biết: Hoá năng, quang năng, điện năng bằng cách nào? Lấy VD. - Yêu cầu 1 HS Chữa bài tập 59.1 và 59.3. | Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn |

Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1: đặt vấn đề

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.

- Thời gian: 3 phút.

- Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát.

- Phương tiện: Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| ?? Năng lượng luôn luôn được chuyển hoá. Con người đó có kinh nghiệm biến đổi năng lượng sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho lợi ích của con người. Trong quá trình biến đổi năng lượng đó có sự bảo toàn không? | Mong đợi ở học sinh: -Nêu dự đoán… - Yêu thích bộ môn, Yêu thích bài học. |

Hoạt động 3.2:. Tìm HIỂU SỰ CHUYỂN HOÁ NLTRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN

- Mục đích: HS thấy được sự hóa năng lượng qua thực nghiệm.

- Thời gian: 20 phút.

- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát; vấn đáp; quy nạp.

- Phương tiện: Dụng cụ TN hình 60 sgk/157;Máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Yêu cầu HS bố trí TN hình 60.1- Trả lời câu hỏi C1. -Năng lượng động năng, thế năng phụ thuộc vào yếu tố nào? -Để trả lời C2 phải có yếu tố nào? Thực hiện như thế nào? -Yêu cầu HS trả lời C3- Năng lượng có bị hao hụt không? Phần năng lượng hao hụt đó chuyển hoá như thế nào? -Năng lượng hao hụt của bi chứng tỏ năng lượng bi có tự sinh ra không? -Yêu cầu HS đọc thông báo và trình bày sự hiểu biết của thụng báo. Từng HS nêu kết luận 1 Mô pháng TN ảo trên màn hình về sự biến đổi cơ năng thành ĐN và ngược lại. Tổ chức lớp thảo luận C4,5 -Nêu sự biến đổi năng lượng trong mỗi bộ phận. -Kết luận về sự chuyển hoá năng lượng trong động cơ điện và máy phát điện. | I. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ, NHIỆT ĐIỆN. 1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng. a) Thí nghiệm: Hình 60.1. Hoạt động nhóm: Làm TN hình 60, quan sát hiện tượng, ghi nhận xét, thảo luận = Hoàn thành câu C1 =>. C3 C1: Từ A đến C: Thế năng =>động năng. Từ C đến B: Động năng =>thế năng. C2: h2 < h1 → Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B. C3: …không thể có thêm…ngoài cơ năng cũn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát. Wcó ớch Wtp b) Kết luận 1: SGK/157 2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại: Hao hụt cơ năng. Từng HS quan sát TN ảo hình 60.2; rồi rút ra nhận xét về hoạt động. Tham gia thảo luận, hoàn thành câu hỏi C4,5 C4: Hoạt động: Quả nặng- A rơi → dũng điện chạy sang động cơ làm động cơ quay kéo quả nặng B. Cơ năng của quả A → điện năng → cơ năng của động cơ điện → cơ năng của B. C5: WA > WB. Sự hao hụt là do chuyển hoá thành nhiệt năng. * Kết luận 2: SGK. |

Hoạt động 3.3:. TÌM HIỂU ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

- Mục đích: HS hiểu được năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất mất đi.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Đọc sgk, vấn đáp; quy nạp.

- Phương tiện: SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Tổ chức lớp thảo luận : Năng lượng có giữ nguyên dạng không? -Nếu giữ nguyên thì có biến đổi tự nhiên không? -Trong quá trình biến đổi tự nhiên thì năng lượng chuyển hoá có sự mất mát không? Nguyên nhân mất mát đó → Rút ra định luật bảo toàn năng lượng. | II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác. |

Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố.

- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.

- Phương tiện: SGK; SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Tổ chức lớp thảo luận câu C6,7: -Bếp cải tiến khác với bếp kiềng 3 chân như thế nào? -Bếp cải tiến, lượng khói bay theo hướng nào? Có được sử dụng nữa không? Nêu câu hỏi, chốt kiến thức bài học -Nhận biết được vật có cơ năng khi nào? -Trong các quá trình biến đổi vật lí có kèm theo sự biến đổi năng lượng không? | III. Vận dụng Từng HS nghiên của bài, ghi nhận điều đó cho, tham gia thảo luận hoàn thành câu C6,7 C6: Không có động cơ vĩnh cửu - muốn có năng lượng động cơ phải có năng lượng khác chuyển hoá. C7: Bếp cải tiến quây xung quanh kín → năng lượng truyền ra môi trường ít → tốn năng lượng. Trả lời câu hỏi, chốt kiến thức bài học |

Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: - Học và làm bài tập bài 60(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/159) - Chuẩn bị ôn tập cuối năm: hệ thống kiến thức cơ bản trong mỗi chương theo các chủ dề. | Ghi nhớ công việc về nhà |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Tiết 70

Ngày soạn:

Ngày giảng:                                           ÔN TẬP CUỐI NĂM

I .MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Tổng hợp, hệ thống kiến thức cơ bản theo chuẩn KT-KN trong chương trình vật lý lớp 9 theo hai phân môn: Điện học và quang học.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đó học để giải thích những ứng dụng của vật lý vào trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1: Hãy liệt kê những chương kiến thức đó học trong chương trình vật lý THCS ở lớp 9.

Câu 2: Kiến thức cơ bản trong chương I (điện học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào?

Câu 3: Kiến thức cơ bản trong chương II (điện từ học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào?

Câu 4: Kiến thức cơ bản trong chương III (Quang học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào?

Câu 5: Kiến thức cơ bản trong chương IV?

III/ ĐÁNH GIÁ

- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi của GV.

- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác để hệ thống kiến thức cơ bản trong chương trình vật lý 9.Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Máy tính, máy chiếu.

- Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

2. Học sinh: Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;.... - Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập. | -Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo. -Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập. |

Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.

- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.

- Thời gian: 5 phút.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

- Phương tiện: Bảng, SGK

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Liệt kê các chương kiến thức đó học trong chương trình vật lý THCS lớp 9 và cho biết mỗi chương những kiến thức đó học được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào? | Mong đợi ở học sinh: Hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả. |

Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học trong mỗi chương.

- Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo các chủ đề của 4 chương.

- Thời gian: 33 phút.

- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu .

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
|  Yêu cầu HS nêu những chủ đề kiến thức cơ bản đó nghiên cứu trong mỗi chương. Nêu câu hỏi gợi ý, hệ thống KT trên bản đồ tư duy. Kiến thức trong chương I (điện học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? Hãy liệt kê kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề. Kiến thức trong chương II (điện từ học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? Hãy liệt kê kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề. Kiến thức trong chương III (Quang học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? Hãy liệt kê kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề. Kiến thức cơ bản đó học trong chương IV? | HS hoạt động nhóm: -Trao đổi, thống nhất liệt kê những chủ đề chính trong mỗi chương. HS hoạt động cá nhân: - Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. - Đỏnh giá, nhận xét câu trả lời của bạn. - Ghi vào vở những kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề của từng chương KIẾN THỨC CƠ BẢN CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Chủ đề 1: Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm 1) Khái niệm điện trở. Định luật Ôm 2) Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song 3) Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn 4) Biến trở và các điện trở trong kĩ thuật Chủ đề 2: Công và công suất của dũng điện 4) Công thức tính công và công suất của dũng điện 6) Định luật Jun – Len-xơ 7) Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC Chủ đề 1: Từ trường 1) Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện 2) Từ trường, từ phổ, đường sức từ. 3) Lực từ. Động cơ điện Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ 4) Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng 5) Máy phát điện. Sơ lược về dũng điện xoay chiều 6) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa CHƯƠNG III: QUANG HỌC Chủ đề 1: Khúc xạ ánh sáng. 1) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 2) Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ 3) Máy ảnh. Mắt. Kính lúp. Chủ đề 2: Ánh sáng màu 4) Ánh sáng trắng và ánh sáng màu 5) Lọc màu. Màu sắc các vật 6) Các tác dụng của ánh sáng. CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG. 1) Sự chuyển hoá các dạng năng lượng 2) Định luật bảo toàn năng lượng. |

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà

- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau.

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: Gợi mở.

- Phương tiện: SGK, SBT.

| TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| --- | --- |
| Giáo viên Yêu cầu học sinh: -Xem lại các kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề của từng chương. - Vận dụng kiến thức đó học để giải thích những ứng dụng của vật lý vào trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật |  |

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM